- 采购文件

- 一、项目名称：南头街道长者服务中心建设项目厨房安装工程

- 二、预算金额：￥ 263000元

- 三、定标方式：综合评分法

- 四、需求内容：

- 南头街道长者服务中心建设项目位于南山区南头街道南新路2080号，为一栋四层建筑，面积约867平方米。为满足老年人养老的差异需求，改善社区养老服务功能水平和配套设施条件，完善基层养老服务体系，现需开展该项目厨房安装工程。

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风幕机 | L=900 | 台 | 1 | 电压：220V，功率：175-316W. 风速：10m/s-15m/s 风量：1020m³/h |
| 2 | 灭蝇灯 | 30W/220V | 台 | 5 | 30W/220V |
| 3 | 三星盆台 | 1800*760*810+150 | 台 | 1 | 1.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板； 2.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 4.横通采用38×25×1.0mm； 5.配可调性子弹脚； 6.每个星盆斗配水龙头一个； |
| 4 | 挂墙双层板架 | 1800*350*400 | 台 | 1 | 采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； |
| 5 | 挂墙双层板架 | 1300*350*400 | 台 | 1 | 采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； |
| 6 | 双层工作台 | 1300*760*810+150 | 台 | 1 | 1.台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； 2.下托10mm木夹板，1.0MM厚加强筋； 3.层板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 4.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 5.配可调性子弹脚； |
| 7 | 切绞肉两用机 | / | 台 | 1 | 1.全钢外形设计,整机结构安全合理 2.切肉切片厚度4mm |
| 8 | 单星盆工作台 | 1200*700*810+150 | 台 | 1 | 1.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板； 2.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 4.横通采用38×25×1.0mm； 5.配可调性子弹脚； 6.每个星盆斗配水龙头一个； |
| 9 | 消毒刀箱 | 538*138*648 | 台 | 1 | 1.采用优质紫外线杀菌灯，寿命长达8000小时 2.紫外线波长为200~275mm，杀菌率高达99% 3.茶色亚加力胶门可防止紫外线的外泄 4.可放置10把刀具 5.额定功率：15W 6.额定电压：220V/50Hz |
| 10 | 双门高身雪柜 | 692*692*1910 | 台 | 1 | 温度范围：-5℃~-15℃ 制冷方式：直冷 |
| 11 | 四门高身雪柜 | 1220*692*1910 | 台 | 1 | 温度范围：-5℃~-15℃/'-5℃~+10℃ 制冷方式：直冷 |
| 12 | 四层板式货架 | 1300*500*1500 | 台 | 2 | 1.层板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 2.立柱采用38×38×1.0mm不锈钢方通； |
| 13 | 搅拌机 | 610*445*860 | 台 | 1 | 1、规格：B20-FS 20升（标配1桶1球1扇）；尺寸：610*445*860mm； 2、电压：380V/50Hz（三相)，功率：0.75KW; |
| 14 | 压面机 | 480*415*960 | 台 | 1 | 1、MT-25B高速压面机为全不锈钢机架 2、电压：220V/50Hz（单相)，功率：1.1KW; |
| 15 | 烟罩自动灭火装置 | 单品组 | 台 | 1 | 灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 |
| 16 | 双门平台雪柜 | 1500*700*810+150 | 台 | 1 | 温度范围：-5℃~+10℃ 制冷方式：直冷 |
| 17 | 双通荷台柜 | 1800*800*810 | 台 | 1 | 1.柜身采用 304#1.2mm不锈钢板； 2.层板及侧板采用 304#1.0mm不锈钢板； 3.门板采用 304#1.0mm不锈钢板； 4.配可调性子弹脚； |
| 18 | 单星盆台 | 700*800*810+150 | 台 | 1 | 1.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板； 2.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 4.横通采用38×25×1.0mm； 5.配可调性子弹脚； 6.每个星盆斗配水龙头一个； |
| 19 | 油网烟罩 | L*1350*500 | 米 | 5 | 1.面板：1.0mm优质不锈钢板材； 2.烟罩灯：采用优质防水LED灯； |
| 20 | 燃气单头矮汤炉 | 700*800*550+150 | 台 | 1 | 1.台面使用304#1.0mm厚不锈钢板，围板及背板使用304#1.0mm不锈钢板； 2.炉架使用40×40×4mm角钢，Φ38mm炉脚可调高度； 3.配熄火保护装置 |
| 21 | 炉用风机 | E2 | 台 | 1 | 250W/220V |
| 22 | 燃气双门蒸柜 | 1200*900*1800 | 台 | 1 | 1.柜身采用 304#1.2mm不锈钢板； 2.层板及侧板采用 304#1.0mm不锈钢板； 3.门板采用 304#1.0mm不锈钢板； 4.配蒸汽发生器及可调性子弹脚； |
| 23 | 不锈钢蒸饭盆 | 600*400*50 | 台 | 24 | 采用优质304#厚不锈钢板； |
| 24 | 不锈钢蒸包盆 | 600*400*50 | 台 | 24 | 采用优质304#厚不锈钢板； |
| 25 | 炉拼版 | 300*1200*810+430 | 台 | 2 | 1.台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； 2.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； |
| 26 | 燃气双头双尾小炒炉 | 2000*1200*810+430 | 台 | 1 | 1.台面使用304#1.2mm厚不锈钢板； 2.围板及背板使用304#1.0mm不锈钢板； 3.台面衬板、炉膛使用2.0mm普通钢板，炉架使用40×40×4mm角钢，Φ50mm炉脚高度可调整； 4.前去水槽配活动式隔渣槽盖； 5、配熄火保护装置。 |
| 27 | 炉用风机 | E2 | 台 | 2 | 250W/220V |
| 28 | 炉背封钢 | 1000*600 | 米 | 5 | 采用1.0mm不锈钢制作 |
| 29 | 挂墙感应洗手池 | 400*400*250 | 台 | 1 | 1.采用优质304不锈钢制作，厚度：1.0mm； 2.配：感应水龙头 |
| 30 | 干手器 | 1200w/220V | 台 | 1 | 风温：恒温（℃）额定电压： 220（V）额定功率： 1500（W）额定频率： 50（HZ） |
| 31 | 紫外线杀菌灯 | 36W/220V | 台 | 1 | TU-36W 36W/220V |
| 32 | 留样冰箱 | 550*520*1770 | 台 | 1 | 自带门锁 容量：238L (可容纳180-340个留样盒） 温度范围：0℃~+8℃ 制冷方式：直冷 |
| 33 | 单通荷台柜 | 1500*600*810+150 | 台 | 1 | 1.柜身采用 304#1.2mm不锈钢板； 2.层板及侧板采用 304#1.0mm不锈钢板； 3.门板采用 304#1.0mm不锈钢板； 4.配可调性子弹脚； |
| 34 | 五格电热保温台 | 1800*700*810 | 台 | 1 | 1.台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； 2.侧板采用优质304#1.0mm厚不锈钢板； 3.带缺水保护装置，配温控系统； 4.功率:2*2KW/220V； |
| 35 | 1/1份数盆带盖 | 530*325*100 | 套 | 5 | 采用304#不锈钢制作 |
| 36 | 六孔煮面炉 | 650*700*810 | 台 | 1 | 1.台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； 2.侧板采用优质304#1.0mm厚不锈钢板； 3.带缺水保护装置，配优质温控器； 4.功率:3*3KW/380V； |
| 37 | 方形抽气罩 | 1000*900*400 | 台 | 1 | 1.面板：1.0mm优质不锈钢板材； 2.烟罩灯：采用优质防水LED灯； |
| 38 | 六格配菜保温台 | 850*700*810 | 台 | 1 | 1.台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； 2.侧板采用优质304#1.0mm厚不锈钢板； 3.带缺水保护装置，配温控系统； 4.功率:2KW/220V； |
| 39 | 1/6份数盆带盖 | 17.5*16.5*100 | 套 | 6 | 采用304#不锈钢制作 |
| 40 | 单星盆台 | 600*600*810+150 | 台 | 1 | 1.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板； 2.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 4.横通采用38×25×1.0mm； 5.配可调性子弹脚； 6.每个星盆斗配水龙头一个； |
| 41 | 双孔收污台 | 1150*600*810 | 台 | 1 | 1.台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； 2.下托1.0MM厚加强筋； 3.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 4.配可调性子弹脚； |
| 42 | 挂墙开水器 | 6KW/380V | 台 | 1 | 功率：6KW/380V |
| 43 | 高压花洒龙头 | / | 台 | 1 | / |
| 44 | 双星盆工作台 | 1650*760*810+150 | 台 | 1 | 1.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板； 2.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 4.横通采用38×25×1.0mm； 5.配可调性子弹脚； 6.每个星盆斗配水龙头一个； |
| 45 | 揭盖式洗碗机 | 835*715*1440 | 台 | 1 | 1、加热形式：电加热 2、总配电量：10.5kW 380V/3/50Hz 5、洗涤量：60筐/小时 3、洗涤温度：55~65 4、喷淋温度：82~90 5、采用304不锈钢； |
| 46 | 方形抽气罩 | 1000*1000*400 | 台 | 1 | 1.面板：1.0mm优质不锈钢板材； 2.烟罩灯：采用优质防水LED灯； |
| 47 | 洁碟台 | 1200*760*810+150 | 台 | 1 | 1.台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； 2.下托1.0MM厚加强筋； 3.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 4.配可调性子弹脚； |
| 48 | 挂墙茜架 | 1050*550 | 台 | 1 | 采用优质304#1.0mm厚不锈钢板； |
| 49 | 四层格栅货架 | 1200*500*1500 | 台 | 1 | 立柱用38*38*1.0mm厚304#不锈钢方管； 框架用38*25*1.0mm厚304#不锈钢方管； 内栅格条用30*15*1.0mm厚304#不锈钢方管； |
| 50 | 双门高温消毒柜 | 1170*520*1900 | 台 | 1 | 功率：2.52KW/220V |
| 51 | 双层工作台 | 1000*520*810 | 台 | 1 | 1.台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板； 2.下托10mm木夹板，1.0MM厚加强筋； 3.层板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 4.台脚采用38×38×1.0mm不锈钢方通； 5.配可调性子弹脚； |
| 52 | 挂墙感应洗手池 | 500*400*250 | 台 | 1 | / |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 静音排烟风机 | 风量：24010m³/h 功率: 7.5KW/380V 压力：772Pa | 台 | 1 | 功率：7.5KW 电压：380V 外壳镀锌板，配猪笼蕊 |
| 2 | 风柜减震器支架 | 配风柜 | 台 | 1 | 标准，含减震器 |
| 3 | 风柜变频启动器 | 7.5KW/380V | 台 | 1 | 具有缺相保护、过载保护等多重保护。 |
| 4 | 镀锌抽风管 | 均值 | ㎡ | 130 | 采用1.0mm镀锌板制作 |
| 5 | 风柜减震软接口 | / | 套 | 2 | 采用1.0mm国标帆布接头，外采用防水设计，使用年限15年 |
| 6 | 油烟净化器 （低空排放） | 风量：24000m³/h 功率:1.6KW/220V | 台 | 1 | ISO9001-2008国际认证 ，效率达到国家排放标准98%以上异味净化效率采用人性化的高低压模块分离设计专利的特殊结构板式电场，适合不同环境安装处理量24000m3/小时 |
| 7 | 净化器支架 | 50*60 | 台 | 1 | 标准 |
| 8 | 防火阀 | / | 台 | 1 | 150℃ |
| 9 | 辅助材料 | / | 项 | 1 | 含吊码、风管内支撑、五金件等 |
|  | 鲜风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 静音鲜风风机 | 风量：14261m³/h 功率: 4KW/380V 压力：478Pa | 台 | 1 | 功率：4KW 电压：380V 外壳镀锌板，配猪笼蕊 |
| 3 | 风柜减震器支架 | 配风柜 | 台 | 1 | 标准，含减震器 |
| 4 | 风柜变频启动器 | 4KW/380V | 台 | 1 | 具有缺相保护、过载保护等多重保护。 |
| 5 | 镀锌抽风管 | 均值 | ㎡ | 90 | 采用1.0mm镀锌板制作 |
| 6 | 风柜减震软接口 | / | 套 | 1 | 采用1.0mm国标帆布接头，外采用防水设计，使用年限15年 |
| 7 | 防火阀 | / | 台 | 1 | 150℃ |
| 8 | 鲜风嘴 | / | 个 | 25 | 不锈钢制作 |
| 9 | 防水百叶 | / | 个 | 1 |  |
| 10 | 辅助材料 | / | 项 | 1 | 含吊码、风管内支撑、五金件等 |

备注：实际以现场复尺及需求为主。

- 支付方式：

1、预付款50%：自签订合同，甲方收到乙方所开具的发票10个工作日内支付乙方预付款项；

2、进度款40%：服务项目实施完毕并经甲方书面验收合格后，甲方在收到乙方开具的税务发票后10个工作日内向乙方支付进度款项。若服务项目验收不合格，乙方应及时进行纠正，若乙方拒不改正或者改正后不能实现合同目的，或者在15日内仍无法改正的，甲方有权拒付相应款项。

3、尾款（审定价-已付款）：按规定完成审核，确定工程最终结算价，甲方按规定支付剩余款项，如已支付的款项超过合同最终结算价的，乙方应于三日内向甲方指定账户退回多支付的合同款项。

- 六、报价要求

- 报价形式：

- ☑总价报价：供应商根据本项目的需求内容，在预算金额以内进行总价报价，最终以实际结算价为准。

- □单价报价：供应商根据本项目的需求内容填报单价，根据合同履行情况进行结算，预算金额为支付上限，结算金额=成交单价*实际发生量。

- □折扣（或下浮率）报价：供应商根据本项目的需求内容填报折扣（或下浮率），根据合同履行情况进行结算，预算金额为支付上限，结算金额=成交折扣*实际发生金额。

□无价格：供应商无需报价，最终以实际结算价为准，且预算金额为支付上限。

- 七、其他说明

- 1、供应商应严格按照采购文件及附件的格式要求编制《应答文件》。

- 2、《应答文件》一正一副，封于同一密封袋（加盖供应商公章），现场一并提交。

- 3、《应答文件》的每页均加盖供应商的公章，否则该页无效。

八、评审因素

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且报价最低的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价／供应商报价）×价格分分值 评审材料：《应答文件》-报价函 |
| 2 | 业绩经验 | 30 | 2022 年至今（以合同签订时间为准）供应商承接过行政事业单位厨具设备采购的相关 业绩，每提供1份业绩合同得10分，累计最高得30分。 评审材料：《应答文件》-业绩经验 |
| 3 | 综合评价 | 20 | 要求供应商能够充分理解项目背景和目标，对需求提出具体的方案，综合评价供应商关于本项目的实施方案、所投入的人员或产品技术保障措施契合项目需求、售后服务保障及时、内容具体详细，进行综合评审，在0~20分区间评分，未提供方案的，得0分。 优秀，得 11~20分； 一般，得 0~10 分； 评审材料：《应答文件》-综合评价 |
| 4 | 综合实力 | 20 | 考察供应商的综合实力情况，包括公司资质、相关证书等情况，并进行横向比较： 优秀，得 11~20 分； 一般，得 0~10 分； 评审材料：《应答文件》-综合实力 |

- 附件

- 应答文件

- （每页均加盖供应商的公章）

一、报价函

深圳市南山区南头街道办事处：

我单位已仔细阅读贵单位发来的采购文件。我单位有意向参与贵单位组织实施的                项目。

根据项目需求，我单位承诺满足贵单位针对本项目的具体要求，并确定本项目的报价为         元。（需与《分项报价表》的应答报价相同，否则作应答无效处理）。

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风幕机 | 台 | 1 | ** | ** |
| 2 | ... | .. | ... | .. | .. |
| .. | .... | .. | ... | .. | .. |
| .. | .... | .. | ... | .. | .. |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

如有幸成交，我单位将严格按照采购文件的内容（包括但不限于报价）以及贵单位的要求签订合同。

（盖章）

年   月   日

二、业绩经验

（填写《业绩经验表》，并提供相关业绩合同关键页，内容至少包括合同首页、合同标的、签订时间、签字盖章页）

| 业绩经验表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业绩名称 | 合同甲方 | 合同签订时间 | 备注 |
| 示例 | 南头街道办事处家具采购项目 | 深圳市南山区南头街道办事处 | 2022年7月1日 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 三、综合评价

（提供关于本项目的实施方案、所投入的人员或产品技术情况，具体内容自拟）

- 四、综合实力

（提供公司资质、相关证书资料，具体内容自拟）