附件1                   深圳市生产建设项目水土保持责任制落实情况打分表

项目名称：                                                                  项目类别:□住建  □交通   □水务  □其他类

建设单位：                                                                  
施工单位：

项目施工进度：□场平阶段   土建及安装预埋阶段（□基坑开挖  □桩基施工  □主体结构施工）   □主体竣工

| 序号 | 责任制落实情况分类 | 分类总分 | 分项落实细则 | 标准分数 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状水土保持措施体系落实完整性，主要依据生产建设项目审批（备案）的水土保持方案报告书（表）核对覆盖、拦挡、沉砂等措施的落实情况。 | 60分 | 项目周边拦挡措施，包括周边围挡、沙袋拦挡、挡墙等： 1.项目围挡实现100%包围，能有效防止项目区内部汇水流出及外界汇水汇入； 2.针对项目临时堆土周边应设置临时拦挡，能有效防止堆土区内部汇水流出及外界汇水汇入； 3.拦挡未出现明显损毁，能正常发挥拦挡作用。 | 15 |  |  |
|  |  |  | 截排水措施是否形成联通，形成有效的排水体系，且没有损毁或淤积现象，能正常疏导汇水。 | 15 |  |  |
|  |  |  | 沉沙措施是否能满足项目区排水沉砂要求，是否在项目所有接入市政城镇排水设施的出口处设置沉沙池，沉砂池不能存在淤积及损毁情形。 | 15 |  |  |
|  |  |  | 裸露时间超过24小时的区域应100％进行临时覆盖或临时绿化，临时覆盖材料宜选用防水土工布、覆盖时间长应增加抗老化和耐久性要求。覆盖材料无大面积、明显破损。 | 15 |  |  |
| 2 | 项目水土保持管理机制、体制完整性，包括是否明确项目汛期水土保持责任人、是否在项目监理内容中包含水土保持事项、是否编制项目本年度度汛方案及时落实历次监督检查整改情况等 | 20分 | 项目建设单位是否明确汛期水土保持责任人（提供文件或已上墙公示）。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目监理内容中是否包含水土保持事项（监理合同或监理报告中有水土保持内容） | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目是否已编制本年度生产建设项目水土保持度汛方案（或应急度汛方案中涉及具体水土保持相关内容，如加强拦挡、覆盖措施等） | 5 |  |  |
|  |  |  | 针对市区水务行政主管部门监督检查整改的要求能够快速落实，本次汛前检查未发现类似问题 | 5 |  |  |
| 3 | 项目水土保持后续设计、监测、验收落实情况，包括是否开展水土保持后续设计（初步设计与施工图设计落实情况）、是否依法依规委托开展水土保持监测及专项验收等。 | 20分 | 项目是否开展水土保持初步设计、施工图设计 | 15 |  |  |
|  |  |  | 项目是否依法开展水土保持监测（合同或监测报告） | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目是否编制水土保持方案（免编报项目除外） | — |  | 违法项目，判定为红牌 |
|  |  |  | 项目是否已依法完成水土保持设施验收（针对已完工且投产使用项目） | — |  |  |
| 责任制落实正面得分 |  | 100分 | 实际得分汇总 |  |  |  |
| 4 | 水土流失敏感点因素，包括是否涉及生态控制线、周边水土流失敏感点等 | -10分 | 项目选址涉及生态控制线、是否涉及水库、河流、居民点等水土流失敏感点 | -10 |  |  |
| 5 | 项目水土流失隐患分析，包括项目所处水土流失隐患风险等级、是否存在深填高挖边坡、是否存在高堆土等 | -30分 | 1.项目属于严重及以上水土流失风险隐患等级（-20） 2.项目属于一般水土流失风险隐患等级（-10） 3.项目属于轻微水土流失风险隐患等级（不扣分） | -20 |  |  |
|  |  |  | 项目区存在松散、裸露高堆土 | -10 |  |  |
| 责任制落实负面得分 |  | -40分 | 实际得分汇总 |  |  |  |
| 水土保持责任制落实情况实际得分 |  |  |  |  |  |  |
| 检查评分人员（签字）： |  |  |  | 检查日期： |  |  |

备注: 项目水土保持责任制落实情况实际得分在100-80分（含80分）之间，为“绿牌”项目，一定程度反映项目水土保持责任制落实情况较好；实际得分在80-60分（含60分）之间，为“黄牌”项目，需要进一步加强水土保持管理工作，需要市、区水务行政主管部门予以关注，视情况下发整改通知；实际得分在60分以下，为“红牌”项目，需要立即下发整改通知书，要求建设单位等立即整改，切实落实项目水土保持责任，市、区水务行政主管部门予以重点关注。