附件：

深圳市南山区机器人应用场景征集表

| 需求名称 | 面向冷库内进行高叉作业的机器人需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位简介 | 万纬物流是万科集团旗下成员企业，于2015年成立，历经多年发展，已成为国内出色的综合物流解决方案服务商，核心业务布局47城，拥有170个物流园区，全国运营管理60+个专业冷链物流园，仓储规模超过1200万平方米，服务超过3400家企业。 |  |  |
| 应用场景 | 1、仓储作业场景：采用高位前移式叉车执行货物存取作业，主要承担货架系统内的货物垂直存储与水平运输功能，实现托盘化货物的精准堆垛与下架操作。 2、人工操作模式特点：当前作业需由持证专业人员操作设备，要求驾驶员同时具备特种设备操作资质与冷链仓储作业经验。值得注意的是，由于冷库工作温度常处于-18℃至-25℃区间，作业人员需全程穿戴专业防寒装备方能进行作业。 3、人工操作模式存在双重安全隐患：一方面，因环境因素导致的人员操作精度下降可能引发货位错放等仓储管理问题；另一方面，低温环境对人机协同作业的干扰，加之传统作业流程的固有缺陷，可能增加设备碰撞风险。 4、引入机器人的必要性：可提升作业效率，快速响应；降低各项运营成本；保障作业安全，减少人为失误；满足行业特殊需求，例如温度要求、高精度操作，以及可追溯性等；支持可持续发展，通过机器人操作优化作业流程和减少能耗，支持企业的绿色环保目标。 |  |  |
| 具体需求 | 1、机器人类型：高叉机器人（High-Level Palletizing Robot）： 用于高位货架的货物搬运和堆垛；AGV（自动导引车）或AMR（自主移动机器人）：用于货物在冷库内的水平运输；协作机器人（Cobot）：用于与人工配合完成精细操作，如分拣和包装 2、机器人具备的要求： - 机器人需要具备多模态编码识别系统：集成高精度机器视觉与射频识别（RFID）技术，支持识别货品编码、读取载具托盘标识和定位货架 - 极寒环境适应性设计：电力驱动，液压系统防冻，采用低温特种钢材及耐寒橡胶组件，确保-30℃工况下设备连续稳定运行 - 智能避障防护体系：通过集成雷达或3D视觉，生成动态避障算法，并支持软件电子围栏+物理防撞结构（吸能式保险杠）双重防护机制 3、性能参数要求： 1）负载能力，标准负载：500kg至1500kg 2）导航与定位精度：激光SLAM或视觉导航，定位精度±5mm；在货物上架的过程中需要配备视觉摄像头等传感器，确保货物放置位置准确。 3）作业速度：水平速度：1.5m/s至2.5m/s。升降速度：0.5m/s至1.0m/s。 4）电池续航：电池在-20°C至-30°C环境下，续航时间为8小时至12小时，支持快速充电或自动充电。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） | 开放场景，采购或其他合作形式。市场空间巨大。 | 拟建设周期 | 1年 |
| 应用现状 | 在欧美等发达地区，冷库高叉机器人的渗透率较高，尤其在食品和医药行业，部分企业的自动化率已超过50%。例如亚马逊、沃尔玛等巨头在其冷链仓储中广泛应用高叉机器人，显著提升了效率和准确性。中国冷链物流的自动化水平相对较低，但增速显著，目前高叉机器人在冷链场景的渗透率约为10%-15%，预计未来五年将提升30%以上。京东、顺丰等企业在部分冷链仓储中试点高叉机器人，取得了良好的效果。同时也会面临相关挑战，例如在低温环境对机器人的电池寿命和材料性能提出更高要求； 冷库内湿度变化可能导致传感器精度下降；高叉机器人的初始投资较高，中小企业可能难以承受；维护和升级成本较高； 冷库场景的多样性和非标化需求增加了机器人定制化开发的难度，行业缺乏统一的技术标准和安全规范等待问题。尽管面临技术、成本和标准化等挑战，但随着技术进步和市场需求的增长，未来这一领域的应用将更加广泛和深入。 |  |  |
| 潜在规模 | 2025年全球仓储物流机器人市场规模预计达到近500亿美元，年复合增长率约20%，中国仓储物流机器人市场规模预计2025年达200亿至500亿元人民币，占全球份额的40%以上，主要得益于电商和制造业的自动化需求。仓储物流机器人在电商领域的应用比例已达30%以上，而冷链作为高附加值领域，自动化需求更高，预计高叉机器人的渗透率将逐步接近或超过电商水平。假设冷链仓储自动化设备投资占冷链物流总规模的5%-10%（参考行业平均），则2025年冷链自动化设备市场规模约为450亿至900亿元，其中高叉机器人作为核心设备之一，预计占比约10%-20%，即45亿至180亿元。尽管具体数据有限，但结合冷链行业的快速增长和自动化渗透率提升，这一细分市场潜力巨大。截至2024年，万纬物流的冷链仓储规模位列全国第一，冷库可租赁建筑面积达150万平方米，占国内高标冷库市场份额的10.1%，连续多年保持行业领先地位，连续三年增速超过30%。 |  |  |
| 建设基础 | 万纬物流在全国多个冷链园区引入了自动化仓储系统，包括自动化立体库、智能分拣系统等，表明其对仓储自动化的重视，筹备与国内外仓储机器人企业（如海康机器人、极智嘉、快仓等）合作，探索高叉操作机器人在冷库中的应用。 |  |  |
| 实施成效 | 冷库中使用机器人进行高叉作业，不仅能提高效率、降低成本，还能改善工作环境、促进就业转型，并带来环保效益，推动行业进步。 |  |  |