附件：

深圳市南山区机器人应用场景征集表

| 需求名称 | 面向住宅、商业写字楼等高层建筑物的高空玻璃幕墙清洁机器人需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位简介 | 万物云定位为空间科技服务商，业务布局包含“住宅物业服务”、“商业物业与设施服务”、“智慧城市服务”、“社区生活服务”、“万物成长”等。服务超100个最具发展潜力的大中城市，其中住宅服务项目4000+个，商企服务合同项目超2300+个，城市空间整合服务100+个。作为一家科技引领的全域空间企业，万物云致力于打造产业级共享服务平台，基于空间物联技术及应用，构建产业互联生态。 |  |  |
| 应用场景 | 目前高空玻璃幕墙清洁均为外包人工作业，不仅存在清洁效率慢，清洁质量差异化、容易留水渍、有遗漏区域等问题，同时高空作业危险系数高，对于业主单位及服务单位，风险成本都极大。引用幕墙清洁机器人，能够智能化精准作业，高效且稳定地完成清洁任务，杜绝水渍残留与清洁遗漏，以自动化流程大幅降低人力依赖，从根本上消除高空作业的安全隐患，实现清洁成本与风险的双降。 |  |  |
| 具体需求 | 1.任务规划阶段 ①数据采集：通过无人机搭载高清摄像头/激光雷达对目标建筑进行三维建模，获取幕墙材质（玻璃/石材/金属）、结构（平面/曲面/异形）及污染分布数据。 ②AI路径规划：系统基于建筑模型生成最优清洁路径，优先处理高污染区域，避开障碍物。 ③资源分配：根据建筑高度和面积，自动匹配机器人数量（如1栋100米写字楼需3-5台机器人协同作业），规划充电节点和清洁时段。 2.设备部署阶段 ①地面基站搭建：在建筑底部设置充电坞、清水箱（容量500L）和污水回收系统，通过高压管道连接至机器人。 ②机器人吊装：利用楼顶固定锚点或外墙轨道，将机器人吊运至起始作业楼层（如30层），通过磁吸或真空吸盘固定于幕墙表面。 3、清洁执行阶段 ①智能识别与清洁：机器人通过视觉传感器实时识别污渍类型（鸟粪/水垢/灰尘），自动调整清洁参数，确保无清洁死角。 ②安全监控：绳缆拉力传感器实时监测负载，防倾翻陀螺仪保持机身平衡，超声波避障系统实时检测与幕墙间距。 ③突发情况响应：如遇强风（风速＞10m/s）或设备故障，机器人自动收缩至安全停靠点并报警。 4、质量检查阶段 ①实时回传数据：清洁过程中，机器人搭载的光谱仪检测残留污染物浓度，同步回传至云端平台生成清洁热力图。 ②人工抽检：物业人员通过APP查看清洁报告，对重点区域（如转角、顶层）发起二次清洁指令。 5、数据管理阶段 ①清洁记录存档：系统自动生成《建筑幕墙清洁档案》，包含清洁时间、面积、耗材用量及AI建议的下次清洁周期。 ②设备维护提醒：根据刷头磨损度、电池健康状态等数据，推送维护工单至运维团队。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） | 开放场景，采购或其他合作形式。市场空间巨大。 | 拟建设周期 | 1年 |
| 应用现状 | 同类案例1：广州市凌度智能高空幕墙清洗机器人，根据资料显示，第三代产品单机日均清洗量达1500-2000平方米，效率约为人工清洗的3倍。 同类案例2：杭州市“巡天S30”幕墙清洁机器人，该机器人基于自主研发的力位耦合系统和高保压吸附模组，能跨越最高30公分宽度和高度的立面障碍，可在各类幕墙外立面及建筑曲面等 95%以上的场景安全、高效作业。 尽管同类案例的产品已相对成熟，但仍存在对于复杂环境的适应性问题，例如针对超过10mm的横向边框幕墙，或超大型异形幕墙、表面材质特殊且不平整的幕墙仍缺乏有效解决方案。 |  |  |
| 潜在规模 | 根据25年初克而瑞物管发布的2024年中国物业服务企业在管规模榜TOP100，集团母公司万物云暂列第一名。自管清洁作业覆盖53个大中城市，1500+项目，服务面积3.8亿平方米。 |  |  |
| 建设基础 | 2013年起，万物云前身万科物业就已启动数字化转型，每年拿出收入的1%-1.5%持续投入到空间科技能力的建设，打造智能物联。 空间科技的基础是传感器、摄像头等智能硬件设备的互联互通，然后依托边缘计算能力实现近场服务调度、依托数字运营中心实现远程运营管理，以数据驱动实现作业流程的变革，提升空间服务的效率。 清扫类机器人，已于塞特、酷哇、城市之光等企业链接。 |  |  |
| 实施成效 | 不仅可以有效节约人力、耗材、高空设备成本，提高工作效率，还可以保障人员安全，提升城市形象，促进环保节能。 |  |  |