深圳市南山区机器人应用场景征集表

| 需求名称 | 面向高空修剪、除草场景的智慧化园林作业机器人需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用场景 | ①我区公园新优植物大规模落地，植物品种日趋丰富，绿化量激增，不同植物的光温需求、水肥阈值、病虫害谱系及修剪节点差异显著，传统“一刀切”养护模式已难以适配指数级增长的植物需求。 ②当前养护以人工为主、凭经验作业，无统一标准，传统人海战术在识别、记录、施策等环节效能不足，缺乏数字化支撑。 ③传统模式有三大核心痛点：一是安全风险高、成本高。高危作业隐患大，“招工难、用工贵”突出，人工成本加重财政负担。二是缺标准、质量不均。作业靠经验，不符精细化管理需求。三是效率低，影响城市运行。人工覆盖窄、周期长，易致交通拥堵。 ④引入智能机器人，在安全成本方面，机器人替代高危作业，降低人工成本。在标准质量方面，机器人精准作业，保障养护质量，契合精细化需求。在效率体验方面，机器人效率高、可全天候作业，减少对市民影响，同时采集数据推动运维转型。 |  |  |
| 具体需求 | ①需要高枝修剪机器人、智能除草机器人以及智能系统生态的中央管控平台。 ②高枝修剪机器人需搭载AI视觉识别系统自动识别枯枝坏枝，并通过多自由度机械臂精准安全作业修剪造型。需设计轻量化，公园园道难以支撑重型器械抵达。 ③智能除草机器人需建立杂草数据库，精确识别杂草，并采用特定波长激光束，瞬时精准热杀伤杂草组织、破坏细胞结构，达成除草效果。 ④需搭建智能系统生态，由中央管控平台实现任务规划、调度、数据管理及远程监控。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） |  | 拟建设周期 | 1年 |
| 应用现状 | ①当前除草机器人主要应用于庭院场景与农业场景，公共绿地尚待试点推广。树木修剪机器人用于果树修剪，高空及复杂树木的修建正在技术验证中。 ②除草机器人多用于农田，公园绿地地形存在草坪起伏、花坛边缘、石板小径等复杂路况，且分布景观小品、灌溉水管等设施，现有机器人易出现打滑、碾压植被等问题。 ③树木修剪机器人多针对标准化绿篱、果园果树或开阔林地设计，对公园绿地的复杂场景适配不足，一方面，难以精准识别不规则树形、交错枝干、低矮灌木，易出现漏剪、误剪；另一方面，对公园内的路灯、长椅、指示牌、地下管线、游客等动态/静态障碍物的感知能力薄弱，作业时易碰撞设施或存在安全隐患。 |  |  |
| 建设基础 | / |  |  |