附件：

深圳市南山区机器人应用场景征集表

（政府及企事业单位）

| 需求名称 | 面向实验室的培养皿智能转运、试管检测全流程自动化机器人场景 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用场景 | （一）医用培养皿转运作业移动机器人 1.现有场景基本情况：生物医药/医学检测实验室日常需完成大量培养皿的转运、上下料作业，样本流转贯穿样本接收、培养、检测全流程，是实验室核心高频作业环节。 2.现有作业方式：完全依赖人工完成培养皿从培养区到检测工作站的搬运、测试架上下料，人工逐盘转运、手动对位放置，全程人工记录流转信息。 3.现有场景痛点：人工转运效率低、劳动强度大，长时间作业易出现样本错放、漏检；人工操作存在样本污染风险，不符合洁净实验室无菌要求；人工成本高，难以适配实验室24小时连续作业需求。 4.引入机器人必要性：通过复合机器人替代人工，实现培养皿转运全流程无人化，提升转运效率与精准度，降低样本污染风险，适配洁净实验室作业标准，支撑实验室规模化、智能化升级。 （二）医用试管检测转运作业移动机器人 1.现有场景基本情况：医院检验科/医学检测中心每日需处理海量检测试管，样本转运、开盖/盖盖、扫码采集贯穿检测全流程，是检验科核心作业环节，作业量随门诊量波动大。 2.现有作业方式：人工完成试管从采样区到分析仪、工作站的全流程转运，手动开盖/盖盖、扫码录入信息，人工逐管操作、逐次搬运，全程人工核对样本信息。 3.现有场景痛点：人工操作效率低，高峰时段易出现检测积压；人工开盖/扫码易出现操作误差、样本信息错录；人工接触样本存在交叉感染风险；人工成本高，难以适配检验科24小时急诊检测需求。 4.引入机器人必要性：通过复合机器人实现试管转运、操作全流程自动化，提升检测效率与准确率，降低交叉感染风险，打通医疗设备信息交互闭环，支撑检验科智能化、无人化升级。 |  |  |
| 具体需求 | （一）医用培养皿转运作业移动机器人 核心功能：5KG负载洁净型六轴协作机器人，IP65高防护，激光+视觉双定位（导航误差±10mm、视觉定位 ±0.05mm），自适应抓取转运培养皿。 性能指标：整机100-150KG，移动速度≥1.4m/s，标准续航4小时（扩容8小时），单系统最大调度50台，支持自主充电。 管理适配：兼容BcTMS医疗版设备管理系统，支持网络设备扩容管理。 （二）医用试管检测转运作业移动机器人 核心功能：5KG负载洁净型六轴协作机器人，集成试管开盖/扫码采集工具，激光+ 视觉双定位（导航误差±10mm、视觉定位±0.05mm），适配试管全流程操作。 性能指标：整机100-150KG，移动速度≥1.4m/s，标准续航4小时（扩容8小时），单系统最大调度50台，支持自主充电。 管理适配：兼容BcTMS医疗版系统，可与医院医疗设备信息交互，支持网络设备扩容管理。 |  |  |
| 应用现状 | （一）医用培养皿转运作业移动机器人 1.国内外相关应用情况：当前国内外生物医药实验室已逐步推广AGV/AMR转运机器人，但多为单一移动底盘，仅实现基础物料搬运；少数高端实验室采用复合机器人，但多为定制化方案，通用性不足，且针对培养皿转运的标准化、高防护级产品较少。 2.需改进的地方：现有方案多未适配洁净实验室IP65级防护要求，视觉定位精度不足，无法满足培养皿高精度上下料需求；调度系统兼容性差，难以与实验室现有管理系统打通，无法实现全流程数据闭环；多机器人协同调度能力弱，无法支撑大规模实验室集群作业。 （二）医用试管检测转运作业移动机器人 1.国内外相关应用情况：国内外医院检验科已逐步应用试管转运机器人，但多为轨道式或单一AGV转运方案，仅实现试管运输，无法完成开盖/盖盖、扫码等前端操作；少数复合机器人方案存在体积大、适配性差、与医疗设备交互能力弱等问题，未实现全流程自动化。 2.需改进的地方：现有方案多未集成试管全流程操作工具，无法替代人工核心操作；与医院LIS系统、检测分析仪的信息交互兼容性不足，数据孤岛问题突出；机器人定位精度不足，易造成试管损坏、样本泄漏；多机器人调度能力弱，无法适配检验科高峰时段批量作业需求。 |  |  |
| 建设基础 | 1.物理空间与地面条件 机器人需要在物理空间中移动和作业，因此地面的状况和空间尺寸是首先要确认的硬性指标。 - 地面平整度：这是影响机器人导航稳定性的关键。一般来说，部署场地需要满足： - 坡度：≤3°，部分重载或特殊设计的机型可适应最大5°坡度。 - 沟槽宽度：允许的地面沟槽宽度通常需≤5mm。 - 地面凹凸：每平方米内的凸起或凹陷高度需≤5mm。 - 通道宽度：需确保机器人的移动底盘，特别是装载了机械臂后，能在通道内自由通过和转弯。这需要根据具体机型的车身尺寸和最小转弯半径来评估。 - 地面洁净度：地面应无油污、积水、铁屑或明显的积尘，这些污染物可能导致打滑、传感器误判或增加轮组磨损。 - 空间净高：除了机器人自身高度，还需考虑机械臂完全伸展时的高度，确保上方无管道、灯架等障碍物干涉。 2.基础环境与特殊防护 机器人内部的电子元件、电池和运动部件对环境条件有明确要求。 - 温度与湿度： - 通用工业场景：工作温度通常在0℃ 到 50℃之间，部分可扩展到-10℃至55℃；相对湿度一般在5% 到 95%（无结露）。 - 特殊场景：应用于冷链或高温车间时，需要选择特定型号。例如，冷链场景需支持-25℃至-30℃的低温，并做好密封防冷凝；而高温沙漠等环境则需支持+60℃的极限温度。 - 特殊环境防护（IP等级）： - 粉尘环境：如铸造、打磨、水泥车间，机器人整机防护等级需达到IP54（防尘）或更高。 - 涉水或潮湿环境：如食品清洗、制药车间，需选择IP65、IP67甚至IP68的机型，以应对高压水枪冲洗或短时浸泡。 - 防爆环境：在石油、化工等存在易燃易爆气体或粉尘的场所，机器人必须具备国家认证的防爆资质（如Ex d IIB T4 Ga等级别）。 - 洁净室：应用于半导体、医药等场景，机器人需满足特定的无尘室等级标准，避免产生微粒污染。 3.网络通信环境 复合机器人高度依赖网络与调度系统、机械臂、传感器进行实时数据交互。 - 网络覆盖：车间和仓储区域需要实现WIFI或5G信号的稳定、无死角覆盖，尤其是在机器人的行进路线上和工作点位。 - 网络性能：需要保证低延迟和高带宽，以支持远程监控、实时图像回传和精准控制指令的下发。在多机器人协同作业时，良好的网络性能至关重要，以避免数据丢包和碰撞。对于复杂的运动规划任务，甚至可以考虑配置板载辅助计算机来分担计算压力。 4. 供电与充电设施 稳定的电力供应是机器人持续运行的保障。 - 充电设施：需要为机器人规划充电区域，并安装相应的充电桩。充电桩的位置应便于机器人自主导航停靠，并接入稳定、接地的电源。 - 供电稳定性：现场的电网应保持稳定，避免电压剧烈波动，以防损坏机器人精密的电池管理系统和电子元件。 |  |  |
| 拟投入资金 （万元） | 拟用于采购新技术、新产品、新方案的金额合计260万元。（其中医用培养皿转运作业移动机器人110万元/台。医用试管检测转运作业移动机器人150万元/台。） | 拟建设周期 | 6个月 |