附件：

深圳市南山区机器人应用场景征集表

| 需求名称 | 面向地铁车站内巡视的“灵动机器狗”需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用场景 | 深圳地铁现有运营地铁线路15条，配置26个地铁车辆段和停车场，车站客流密集、设备复杂，人工巡视存在耗时久、重复劳动强度大、应急响应滞后等痛点。引入“灵动机器狗”可替代人工完成重复性巡视工作，提升车站安全管控效率与应急响应速度。 深圳地铁各运营车站公共区域、设备区走廊、站台层等，覆盖日常巡视、夜间巡检、应急处置全场景： 1.火灾隐患监测：识别明火、烟雾、高温异常点，触发声光告警并同步至车站控制中心。 2.漏水 / 积水监测：识别地面积水、管道渗漏、设备滴水，定位隐患位置并推送维修工单。 3.紧急应急事件上报：识别乘客摔倒、人群聚集、暴力冲突等客伤 / 应急场景，上报车控室传回实时场景，配合进行应急处置。 4.客伤防范提醒：对站台边缘危险靠近、扶梯逆行、地面湿滑易滑区域进行语音提示与预警。 5.设备状态辅助巡检：对消防设施、应急照明、闸机状态进行图像核验，辅助人工排查故障。 |  |  |
| 具体需求 | 1. 核心感知与识别能力 - 视觉模块：搭载 4K 高清彩色相机、红外热成像相机，结合 AI 算法实现： 烟雾 / 火焰识别：基于图像特征与热成像温度阈值，准确率≥95%； 积水 / 漏水识别：通过图像纹理分析与深度传感，识别最小积水面积≥0.1㎡； 客伤 / 应急事件识别：基于人体姿态与行为分析，识别摔倒、推搡、聚集等异常行为。 - 环境感知模块：搭载温湿度传感器、烟雾传感器、气体传感器，辅助验证火灾 / 泄漏隐患。 - 语音交互模块：支持现场语音告警（如 “请注意站台边缘安全”）与远程对讲。 2. 运动与导航能力 - 自主导航：基于 SLAM 技术构建车站数字地图，支持自动规划最优巡视路线，精准避障（障碍物识别精度≤5cm）。 - 模式切换：具备全自动驾驶、半自动遥控、手动操控三种模式，适配日常巡检与应急处置。 - 越障能力：可攀爬≤10° 斜坡、跨越≤2cm 高度差，适应车站台阶、坡道等复杂地形。 - 禁区管控：严格按照设定路线行驶，自动规避生产禁区、乘客密集区。 3. 数据与告警能力 - 实时上报：隐患 / 事件发生后，10 秒内将位置、类型、现场图片推送至车站控制中心、运维人员移动端。 - 分级告警：按事件严重程度（一般 / 紧急 / 特级）触发不同级别的声光、短信、电话告警。 - 数据留存：自动存储巡视视频、告警记录与事件回溯数据，留存周期≥90 天，便于事后分析。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） | 体现拟用于采购新技术、新产品、新方案的金额（万元） | 拟建设周期 | 开发阶段6个月 试点阶段3个月 推广阶段6个月 |
| 应用现状 | 1.轨道交通行业国内外暂无机器狗在地铁车站内巡视的应用。 2.目前深圳地铁依赖人员进行巡视上报，但是面临的人员配置缩减，车站数量增多的现实情况，无法满足巡视需求。 3.地铁车站内客伤较多。 |  |  |
| 潜在规模 | 深圳地铁现有运营地铁线路15条，配置26个地铁车辆段和停车场，需求数量巨大。 |  |  |
| 建设基础 |  |  |  |
| 实施成效 | · 安全提升：隐患发现时间从人工巡视的数小时缩短至分钟级，应急响应速度提升 50% 以上。 · 人力节约：替代 70% 以上重复性巡视工作，单车站每年可节约人工成本约 20-30 万元。 · 数据赋能：积累海量安全数据，为地铁运营安全决策提供数据支撑。 · 服务优化：主动客伤防范提醒，提升乘客出行安全感与体验。 |  |  |