附件：

深圳市南山区机器人应用场景征集表

| 需求名称 | 面向地铁列车客室空调风道的清洁机器人需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用场景 | 一、现有场景基本情况 为保障地铁列车客室空调送风洁净度要求，深圳地铁需架修或大修开展风道清洁工作清除脏污、异物、碎屑等，确保列车卫生和舒适，为市民提供优质服务。为开展风道清洁作业，需拆卸客室地板、侧墙、侧顶板、顶板等内饰件，拆卸工作量大，仅能结合大修作业开展。 二、现有场景作业方式 风道清洁采用人工清洁的方式，需拆卸客室地板、侧墙、侧顶板、顶板等内饰件，拆除工作量大，目前结合整车大修作业开展。 三、现有场景痛点及引入机器人必要性 地铁客室风道多为密闭式、多腔室、无检修口的复杂结构，传统清洁需大面积拆卸内装（座椅、顶板、格栅等），存在效率低、成本高、清洁盲区多、二次污染、安全风险大等问题。人工清洁单列车需10-15 人、8-12 小时，且难以清理 90° 夹角、导流板缝隙等死角，积尘、细菌易滋生，影响车内空气质量与乘客健康。 |  |  |
| 具体需求 | 一、机器人需要实现的功能 机器人能够进入列车客室风道内，开展两方面作业： （一）日常清洁：具备吹扫、集尘功能。 （二）深度清洁：首先喷洒泡沫清洗剂溶解风道内部污渍；之后采用蒸汽或其他方式进行清洗，自动回收废水；最后采用高速风扇吹干风道，保证风道内部干燥。 二、性能参数要求 风道内部非标准化，开口较小，机器人体积需满足进入风道内部要求，且存在大量挡风板，要求机器人可通过风道挡风板；具备水电一体化自动补给功能，自动完成加清水、排污水、充电。 |  |  |
| 拟投入资金（万元） | 体现拟用于采购新技术、新产品、新方案的金额（万元） | 拟建设周期 |  |
| 应用现状 | 一、国内试点案例 中国铁道科学研究院研发的列车空调智能清扫机器人，在普速列车应用中除尘净化率86.8%-99.1%，单列车清洁仅需2-3小时。 二、技术应用特点 目前以遥控/半自主为主，搭载毛刷清洁、负压吸尘、视觉检测模块，适配地铁风道窄空间、多弯道、高障碍特性，但全自主导航、AI自适应清洁、多车型兼容等能力仍待突破。 |  |  |
| 潜在规模 | 风道清洁问题是国内地铁行业的痛点问题，与列车服务质量息息相关，但国内暂无风道清洗机器人运用，如果研发出高效的风道清洗机器人，轨道交通维保企业与车辆厂商均有相关需求，潜在市场规模较大。 |  |  |
| 建设基础 | 核心技术较为成熟，包含以下技术： 1.移动小车技术：自适应行走、自动导航、自动避障功能均在物流行业有成熟应用。 2.清洁执行技术：多自由度清洁臂、负压吸尘系统在地铁架大修中已有成熟应用业绩，如构架清洗机器人、车底吹扫机器人等。 3.远程监控：支持WiFi / 蓝牙操控，数据记录、存储与追溯，符合维保管理要求。 |  |  |
| 实施成效 | 1.运营效率提升：单列车清洁时间从8-12小时降至2-3小时，效率提升3-5倍。 2.清洁覆盖率高，彻底解决人工盲区问题。 3.净化效果高，可实现除尘、细菌/霉菌消杀。 4.实现全程视频记录、数据存储，满足数字化管理要求。 5.可快速复制至全国地铁、城际铁路、普速列车等场景，形成标准化解决方案，市场潜力巨大。 |  |  |