附件1
南山区社会福利中心适老化家具采购

项目需求书

一、采购内容

（一）项目名称:南山区社会福利中心适老化家具采购项目
（二）采购方:深圳市南山区民政局
（三）项目预算:项目预算39.149万元（报价如超出此限额，均视为无效投标）
（四）项目类别:货物类采购

二、采购需求

（一）采购内容

本项目旨在采购一批具有圆角设计、结构稳固适合长者使用的家具，采购清单如下：

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	适老化桌
	张
	55
	

	2
	适老化椅
	把
	83
	

	3
	床头柜
	个
	55
	

	4
	适老化活动桌
	张
	12
	

	5
	适老化餐桌
	张
	88
	


（二）技术参数

	序号
	参数名称
	技术参数

	1
	适老化桌
	1.1规格尺寸：长1200*宽580*高750mm（整体尺寸允差±10mm），含2个抽屉。

	
	
	★1.2基材：桌面采用E0级实木多层板（胶合板），桌面厚度≥25mm，实木皮贴面、封边，纹理清晰色泽舒适，甲醛释放量≤0.50mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级标准要求，静曲强度符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求；外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板》优等品的要求；防腐性能符合LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》彩绒革盖菌、密粘褶菌，0级或以上标准要求；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率≤10%，胶合强度≥0.8Mpa。

	
	
	1.3工艺：实木皮贴面、封边，封边厚度≥2.0mm，封边倒角圆滑、经精修边，无外露胶痕，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》抽检检测标准。

	
	
	1.4桌脚采用白蜡木，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。水性面漆：V0C含量≤ 300g/L ，苯系物总和含量≤250mg/kg，符合GB 18581 -2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

	
	
	1.5抽屉：采用E0级实木多层板（胶合板）、底板厚度≥16mm；缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉；抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全。

	
	
	1.6所有材料安全无异味。所有板件和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求。根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。

	2
	适老化椅
	2.1规格尺寸：长570*宽580*高880mm（整体尺寸允差±10mm）。

	
	
	★2.2基材：整体采用白蜡木原木制作，椅子框架≥30mm，不允许使用拼接板；符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。水性面漆：V0C含量≤ 300g/L ，苯系物总和含量≤250mg/kg，符合GB 18581 -2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

	
	
	2.3工艺：木材充分烘干，保证含水率符合要求；木材纹理，无明显节子、虫眼，不得使用腐朽材，木制件外观达到国家合格标准，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；人体可触及部位圆弧形设计；框架圆角设计，防止老人磕伤。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	
	
	★2.4坐垫及靠背内置海绵，采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，座面密度≥45kg/m³,其他部位密度≥40kg/m³，外饰加厚皮革，便于清洁卫生。

	
	
	★2.5靠背、座垫皮革：厚度≥1.2mm，具有耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、耐污耐磨损、具备100%防水防渗透能力，有害物质应符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》中C类的要求；其他理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。符合QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价标准要求》抑菌率≥99%标准要求。

	
	
	2.6所有材料安全无异味。所有板件、座面海绵、椅背海绵和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求，根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。

	3
	床头柜
	3.1尺寸规格（参考尺寸）：长600*宽450*高600mm（整体尺寸允差±10mm）。

	
	
	★3.2基材：采用E0级实木多层板（胶合板），桌面厚度≥25mm，门板、侧板、抽屉面板及其他厚度≥16mm，实木皮贴面、封边，纹理清晰色泽舒适，甲醛释放量≤0.50mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级标准要求，静曲强度符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求；外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板》优等品的要求；防腐性能符合LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》彩绒革盖菌、密粘褶菌，0级或以上标准要求；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率≤10%，胶合强度≥0.8Mpa。

	
	
	3.3结构功能：上抽屉下单掩门，缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉，且抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全。

	
	
	3.4五金配件：静音环保五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。

	
	
	3.5所有材料安全无异味。所有板件和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求。根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。

	4
	适老化活动桌
	4.1规格尺寸：长1400*宽700*高750mm（整体尺寸允差±10mm）

	
	
	★4.2基材：桌面采用E0级实木多层板（胶合板），桌面厚度≥25mm，实木皮贴面、封边，纹理清晰色泽舒适，甲醛释放量≤0.50mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级标准要求，静曲强度符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求；外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板》优等品的要求；防腐性能符合LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》彩绒革盖菌、密粘褶菌，0级或以上标准要求；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率≤10%，胶合强度≥0.8Mpa。

	
	
	4.3工艺：实木皮贴面、封边，封边厚度≥2.0mm，封边倒角圆滑、经精修边，无外露胶痕，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》抽检检测标准。

	
	
	4.4桌脚采用白蜡木，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。水性面漆：V0C含量≤ 300g/L ，苯系物总和含量≤250mg/kg，符合GB 18581 -2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

	
	
	★4.5适老化设计：配拐杖孔或隐藏式拐杖架，便于长者放置拐杖。

	
	
	4.6所有材料安全无异味。所有板件和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求。根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。                                                                                                                                                   

	5
	适老化餐桌


	5.1规格尺寸：长1600*宽1000*高760mm（整体尺寸允差±10mm）

	
	
	★5.2基材：桌面采用E0级实木多层板（胶合板），桌面厚度≥25mm，实木皮贴面、封边，纹理清晰色泽舒适，甲醛释放量≤0.50mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级标准要求，静曲强度符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求；外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工板》优等品的要求；防腐性能符合LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》彩绒革盖菌、密粘褶菌，0级或以上标准要求；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率≤10%，胶合强度≥0.8Mpa。

	
	
	5.3工艺：实木皮贴面、封边，封边厚度≥2.0mm，封边倒角圆滑、经精修边，无外露胶痕，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》抽检检测标准。

	
	
	5.4桌脚采用白蜡木，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。水性面漆：V0C含量≤ 300g/L ，苯系物总和含量≤250mg/kg，符合GB 18581 -2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

	
	
	★5.5适老化设计：配拐杖孔或隐藏式拐杖架（不用时可收纳到桌底下方），便于长者放置拐杖。长边每侧各2处桌边缘内缩，方便老人靠近。

	
	
	5.6所有材料安全无异味。所有板件和产品整体均符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃1级标准要求。根据采购单位需求进行深化设计，确定后生产。    


三、项目实施要求
（一）供方提供的家具必须是全新的家具（包括辅材、零部件），包装完好，符合国家质量合格标准。 

（二）供货及安装调试要求：自签订合同后，中标单位采购单位要求，提供货物清单（含样式、尺寸等），经采购单位确认后开始下单生产，确认以上内容后50个工作日内完成生产、进场、安装、调试、使用指导等全部流程。供货地点：深圳市南山区西丽街道留仙大道7109号南山区社会福利中心。
（三）验收时间及标准：采购单位自全部货物安装调试完成后15个工作日内完成验收。

（四）质保期要求：免费质保期至少一年，实际以中标单位投标时承诺的免费质保期为准。以上质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由中标供应商承担；免费保修期内，非采购方人为原因造成的家具故障，由中标方免费维修或更换有缺陷的家具或部件，直至恢复家具正常性能，所有家具维修均为免费上门服务，及其他发生的一切费用由中标单位自行承担。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用品。逾期中标单位未派人修理的，采购方可委托第三方修理，由此产生的修理费用由中标单位承担。
（五）投标人不允许将项目分包或转包。

五、项目详细报价
（一）分项报价表

	序号
	招标文件货物名称
	对应投标

产品名称
	品牌
	规格/型号
	数量
	单位
	单价(元)
	合计(元)
	预算

金额（元）

	1
	适老化桌
	
	
	
	55
	张
	
	
	391490.00

	2
	适老化椅
	
	
	
	83
	把
	
	
	

	3
	床头柜
	
	
	
	55
	个
	
	
	

	4
	适老化活动桌
	
	
	
	12
	张
	
	
	

	5
	适老化餐桌
	
	
	
	88
	张
	
	
	

	
合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）小写：


报价要求

1.上表中“招标文件货物名称”根据用户需求书中货物需求明细表对应的“货物名称（标的名称）”填写。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。
3.“规格/型号”一栏填写全部或任一信息即可；若为定制类，“品牌”应填写为“定制”，在“规格/型号”一栏填写规格信息即可。
4.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

5.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算金额，否则将导致投标无效。

评标方法及标准

（一）评选方法：票决法，评审员给予的分数最高者计入得票数。最终按得票数最高，选定为项目1个中标候选单位。
（二）评审标准

	序号
	评审指标
	评分标准
	分值

	1
	项目报价
	满足采购要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30；
	30分

	2
	家具技术参数响应情况
	家具技术参数响应情况，35分；带“★”指标项为重要参数条款，负偏离时扣3分，其他每条负偏离扣1分，扣完35分为止。
	35分

	3
	综合实力
	供应商类似项目业绩。截止投标之日起近三年类似项目业绩（以合同签订日期为准），10分。提供合同关键信息，每提供一个得2分，最高得10分，未提供的不得分。
	10分

	4
	实施方案
	供应商针对本项目的实施方案，包括供货、安装、调试、使用指导及人员安排；

（1）评审为优（内容全面具体、针对性强、可操作性强）的10分；

（2）评价为良（方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强）的5分；

（3）评价为差（方案内容完整性、针对性、可操作性均一般或较差）的0分；
	10分

	5
	售后服务

方案
	（1）免费质保期至少1年。质保期1年的得2分，在1年基础上每延长1年得2分，最高的得分不超过10分。
（2）响应速度，在保修（质）期内，如产品发生故障的，投标单位在接到采购单位的通知后承诺1小时内电话响应，24小时内赶到现场进行修理或更换的得5分，超过上述时间的得2分。
	15分

	合计
	100分




