
附件1

南山区社会福利中心网络信号提升项目

采购需求
一、采购内容 

(一)项目名称:南山区社会福利中心网络信号提升
(二)采购方:深圳市南山区民政局

(三)项目预算:项目预算41.00万元（报价如超出此限额，均视为无效投标）
(四)项目类别:货物采购类
二、采购需求

（一）项目实施内容：
1.智慧养老WiFi专网实施内容为构建一套全覆盖、高带宽、低延迟、高稳定的企业级WiFi网络，要求达到WiFi6标准，满足智慧养老场景应用的无线网络需求。覆盖范围为福利中心一期1-7层的房间、走廊及8楼电梯机房WiFi端口接入等，具体点位及覆盖区域详见附件7项目图纸。
2.通讯信号覆盖为消除福利中心地下室和一楼部分区域手机三网（移动、联通、电信）通讯信号盲区，覆盖点位及覆盖区域详见附件7项目图纸。
(二)项目清单

	序号
	采购内容
	单位
	数量
	备注

	(一)智慧养老WiFi专网

	1
	核心交换机
	台
	1
	

	2
	POE交换机1
	台
	11
	

	3
	POE交换机2
	台
	4
	

	4
	吸顶无线AP
	台
	43
	

	5
	面板无线AP
	台
	171
	

	6
	AC
	台
	1
	

	7
	网桥
	对
	2
	

	8
	机柜
	个
	1
	

	9
	网络安全设备
	套
	1
	

	10
	线缆材料
	项（批）
	1
	

	10.1
	六类非屏蔽网线
	米
	13000
	暂估数量

	10.2
	光缆
	米
	2500
	暂估数量

	11
	安装辅材
	项
	1
	包含线路敷设、设备安装所需的全部配件及辅助材料，满足施工规范要求。

	12
	宽带接入服务
	年
	1
	

	（二）通讯信号覆盖

	1
	室内吸顶全向天线
	副
	82
	

	2
	室内壁挂定向天线
	副
	8
	

	3
	无源器件功分器腔体300W二功分
	个
	26
	

	4
	无源器件耦合器腔体300W 5dB
	个
	8
	

	5
	无源器件耦合器腔体300W 6dB
	个
	6
	

	6
	无源器件耦合器腔体300W 7dB
	个
	18
	

	7
	无源器件耦合器腔体300W 10dB
	个
	8
	

	8
	无源器件耦合器腔体300W 15dB
	个
	8
	

	9
	无源器件耦合器腔体300W 20dB
	个
	12
	

	10
	线缆材料
	项（批）
	1
	

	10.1
	馈线1/2"
	米
	1166
	暂估数量

	10.2
	馈线7/8"
	米
	252
	暂估数量

	11
	安装辅材
	项
	1
	包含线路敷设、设备安装所需的全部配件及辅助材料，满足施工规范要求。


    （三）技术参数

	序号
	采购内容
	技术参数

	(一)智慧养老WiFi专网

	1
	核心交换机
	1、24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口；

	
	
	2、三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps；

	
	
	3、要求设备支持QOS，支持端口流控。

	2
	POE交换机1
	1、24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机；

	
	
	2、二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps；

	
	
	3、整机待机终端300个或带200W像素IPC150个。

	3
	POE交换机2
	1、8个千兆电口+2个千兆上联光口；

	
	
	2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps。

	4
	吸顶无线AP
	1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议；

	
	
	2、双频Wi-Fi 6吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线；

	
	
	3、整机最大接入速率不小于2976Mbps。

	5
	面板无线AP
	1、支持标准802.11b/g/n和802.11a/n/ac Wave1/Wave2；

	
	
	2、双频面板AP，含一个前置百兆下联口和一个后置百兆上联口。内置天线；

	
	
	3、整机最大无线接入速率不小于1167Mbps。

	6
	AC
	1、包含2个万兆光口，4个2.5G电口，4个千兆电口；

	
	
	2、免License授权，最大可管理1200台网关/交换/AP等设备

	7
	网桥
	1、支持5 GHz：867Mbps，2.4 GHz：150Mbps，总带宽不小于1017Mbps；

	
	
	2、支持1个10/100Mbps自适应以太网接口；

	
	
	3、最大桥接距离3公里。

	8
	机柜
	1、标准19英寸网络机柜，用于核心设备集中安装部署，具备良好的散热、防尘及防护性能。

	9
	网络安全设备
	1、网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps

	
	
	2、并发连接数≥360万

	
	
	3、每秒HTTP新建连接数≥8万

	
	
	4、具备下一代防火墙能力，并支持基于特征威胁检测有效防护漏洞攻击、恶意代码及WEB安全威胁

	
	
	5、16个千兆电口，2个万兆光口

	10
	线缆材料
	1、六类非屏蔽网线：材质为无氧铜；线芯结构：4对8线；

	
	
	2、光缆：适配千兆/万兆光模块，满足室外长距离传输需求，具备防水、防晒、抗腐蚀性能。

	11
	安装辅材
	按国家标准执行。

	12
	宽带接入

服务
	宽带总上行速率≥400Mbps，下行速率≥2000Mbps

	（二）通讯信号覆盖

	1
	室内吸顶全向天线
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：水平方向图：360°全向

	
	
	3：垂直波瓣宽度：35°～90°

	
	
	4：天线增益：3～6 dBi

	
	
	5：最大功率：50 W

	
	
	6：具备绝缘、防尘、阻燃特性

	2
	室内壁挂定向天线
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：水平半功率角：60°～90°

	
	
	3：垂直半功率角：50°～70°

	
	
	4：天线增益：7～10 dBi

	
	
	5：最大功率：50 W

	
	
	6：具备绝缘、防尘、阻燃特性

	3
	无源器件功分器腔体300W二功分
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：分配方式：二等分（3dB 耦合）

	
	
	3：阻抗：50 Ω

	
	
	4：插入损耗（含分配损耗）：≤ 3.3 dB

	
	
	5：平均功率容量：300 W 

	4
	无源器件耦合器腔体300W 5dB
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：耦合度：5 ± 0.5 dB

	
	
	3：阻抗：50 Ω

	
	
	4：插入损耗：≤ 1.2 dB

	
	
	5：平均功率容量：300 W 

	5
	无源器件耦合器腔体300W 6dB
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：耦合度：6 ± 0.5 dB

	
	
	3：阻抗：50 Ω

	
	
	4：插入损耗：≤ 1.0 dB

	
	
	5：平均功率容量：300 W 

	6
	无源器件耦合器腔体300W 7dB
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：耦合度：7 ± 0.5 dB

	
	
	3：阻抗：50 Ω

	
	
	4：插入损耗：≤ 1.5 dB

	
	
	5：平均功率容量：300 W 

	7
	无源器件耦合器腔体300W 10dB
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：耦合度：10 ± 0.5 dB

	
	
	3：阻抗：50 Ω

	
	
	4：插入损耗：≤ 0.6 dB

	
	
	5：平均功率容量：300 W 

	8
	无源器件耦合器腔体300W 15dB
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：耦合度：15± 0.5 dB

	
	
	3：阻抗：50 Ω

	
	
	4：插入损耗：≤ 0.5 dB

	
	
	5：平均功率容量：300 W 

	9
	无源器件耦合器腔体300W 20dB
	1：频率范围（MHz）800–3700 MHz

	
	
	2：耦合度：20± 0.5 dB

	
	
	3：阻抗：50 Ω

	
	
	4：插入损耗：≤ 0.4 dB

	
	
	5：平均功率容量：300 W 

	10
	线缆材料
	

	10.1
	馈线1/2"
	1：特性阻抗：50 Ω

	
	
	2：工作频率：DC ～ 6 GHz（常规）

	
	
	3：绝缘电阻：≥ 10000 MΩ·km

	
	
	4：外径：约 12.0 mm

	
	
	5：阻燃等级：CSA FT4 / GB 阻燃 C 级

	10.2
	馈线7/8"
	1：特性阻抗：50 Ω

	
	
	2：工作频率：DC ～ 6 GHz（常规）

	
	
	3：绝缘电阻：≥ 10000 MΩ·km

	
	
	4：外径：约 22.0 mm

	
	
	5：阻燃等级：CSA FT4 / GB 阻燃 C 级

	11
	安装辅材
	按国家标准执行。


三、采购实施要求

总体要求
1.根据现行有关技术规范和技术标准，按照附件7项目方案图并结合现场情况进行设计优化及安装，最终实施方案经采购人同意后实施。涉及的缆线材料（暂估数量）、安装辅材等实行包干价，报价已包含偏差风险，按确认实施方案实施和现场情况为准，结算价格不做调整。
2.智慧养老WiFi专网
2.1构建一套符合WiFi 6标准、支持802.11b/g/n/ac/ax协议的全覆盖、高带宽、低延迟、高稳定企业级WiFi网络。需配套一年的网络接入服务，要求WiFi网络必须具备互联网出口能力，支持访问互联网应用。
2.2 WIFI网络带宽根据现有智慧养老设备进行接入，可根据区域内智能设备终端情况不同来配置不同网段IP及频段，实现最优的覆盖效果，未来可根据设备或业务增长来进行灵活扩容，相关费用含总报价，不单独计算。
2.3设备可为不同的本地用户分配不同的角色权限，比如超级管理员具有设备的最高管理权限可为其他用户角色分配权限；监控用户可查看系统运行状态和系统配置。

2.4网络信息安全，需配套一年的网络安全服务，保证WiFi网络的边界防护。要求具备下一代防火墙能力，并基于特征威胁检测有效防护漏洞攻击、恶意代码及WEB安全威胁等，相关费用含总报价，不单独计算。
2.5电梯轿厢内需覆盖WiFi网络, 对接电梯随行电缆的网络线缆接口。

3通讯信号覆盖

采用BBU+RRU作为信号源，配合2.1GHz NR无源室分系统进行建设，提供全面、高速、稳定的室内移动通信网络覆盖，以满足当前4G/5G网络接入需求，相关费用含总报价，不单独计算。

4.装饰恢复。因项目实施需开洞、线路敷设等导致的装饰破坏，须按原状恢复，相关费用含总报价，不单独计算。
（二）综合布线要求
1.智慧养老WiFi专网

1.1室内布线：网线敷设需遵循PVC线槽/管规范，线缆两端贴统一标签，标注设备编号与端口号。

1.2室外布线：确保满足千兆/万兆传输要求；光纤敷设需做好防护，避免暴晒、碾压，室外部分接入防水盒保护。

2.通讯信号覆盖：

2.1布线以 GB 50311-2016、GB/T 50312-2016 及 YD/T 5160 等国标为核心，遵循共建共享、安全防火、抗干扰原则，采用星型拓扑结构，合理选用 50Ω 射频线缆、单模光纤及阻燃低烟无卤铜缆。布线时强弱电分离敷设，保证合适弯曲半径与固定间距，做好穿墙跨层防火封堵、室外防水与可靠接地，确保系统稳定可靠。
（三）防雷、防水要求

1.智慧养老WiFi专网

室外网线需通过PVC管走线，并需选用防水室外超五类/六类线，防水盒密封严实，接头处打胶密封，防止雨水渗入。

WIFI建设无室外设备，不涉及防雷。
2通讯信号覆盖：

设备安装在干燥无渗漏位置，穿墙孔洞封堵严密，馈线接头、连接器等部位采用防水胶泥、胶带多层密封，防止进水受潮，天线、馈线及机柜等设备做好防水密封要求，防止雨水渗入引发短路或故障，同时做好防雷接地与浪涌防护，避免雷击损坏设备。防雷与防水措施需同步落实，保障设备稳定运行和信号持续可靠传输。
（四）配套辅材要求

1.智慧养老WiFi专网

配套辅材包括：线路敷设、设备安装所需的全部辅助材料，满足施工规范要求的相关配件辅材。暂估主要有4个万兆光模块、34个千兆光模块、1个8位PDU、PVC线槽管、软管、电源线、扎带、尾纤等满足智慧养老WiFi专网建设所需相关材料，费用含总报价，不单独计算。
2通讯信号覆盖：

配套辅材包括：线路敷设、设备安装所需的全部辅助材料，满足施工规范要求的相关配件辅材。暂估主要有332个馈线连接器-1/2"N公头、32个馈线连接器-7/8"N公头、90副吸顶和壁挂天线支架、86副功分器和耦合器支架、等满足通讯信号建设所需相关材料，费用含总报价，不单独计算。

（五）系统调试要求：

1.智慧养老WiFi专网

1.1覆盖测试：对所有AP覆盖区域进行信号强度、带宽测试，确保室内区域信号强度≥-75dBm，室外网桥覆盖区域信号稳定无丢包。

1.2整体联调：模拟业务流量，测试网络吞吐量、延迟、丢包率，验证有线网络与无线网络的互联互通性，确保满足业务使用需求。

2.通讯信号覆盖：

2.1单站验证：检查BBU、RRU告警状态，测试馈线驻波比（全段≤1.5）、光纤链路损耗（≤设计预算值），确保设备与链路正常。

2.2覆盖与质量测试：使用路测软件进行DT/CQT测试，验证各区域RSRP（≥-95dBm达标率≥95%）、SINR（≥10dB）、切换成功率（≥99%）；重点测试电梯、地下室等盲区，确保无掉话、无数据中断。

（六）信息安全要求

应采用信息安全技术，并符合国家、地方及行业对网络信息安全的要求，可管可控，保障网络信息安全，需具备互联网出口安全防护能力，包括访问控制、URL过滤、入侵防护等功能。

（七）质量要求：

1.智慧养老WiFi专网：

信号覆盖均匀无盲区，带宽达标、速率稳定无卡顿；确保室内区域信号强度≥-75dBm，室外网桥覆盖区域信号稳定无丢包。设备安装规范，布线整齐；无线加密安全，漫游切换顺畅，干扰小，长期运行稳定可靠。
2.通讯信号覆盖：

要求覆盖区域（电梯及地下室）5G信号良好（室分系统覆盖指标：-75dBm～-105dBm，达标率≥95%）。

（八）交货安装地点：深圳市南山区西丽街道留仙大道7109号南山区社会福利中心

（九）工期要求：待甲方通知进场施工之日起80个日历天完成安装、调试。

（十）验收标准。实质性满足采购需求，符合我国现行有关技术规范和技术标准，验收合格。

（十一）质保及保修：自项目最终验收合格之日起计算，提供质保两年。质保期内，因设备质量缺陷、施工工艺不当等中标人原因导致的任何故障、性能下降或安全隐患，中标人应无条件免费提供维修、更换、调试服务，包括但不限于：硬件设备维修或更换；软件系统重新配置、升级；线缆及辅材的修复或更换；因维修产生的运输、人工、辅材等全部费用。
接到采购人故障报修后，6小时内响应，12 小时内到达现场（紧急情况按采购人指定时间到达）。一般故障24小时内修复，重大故障 48小时内解决。
（十二）知识产权
投标人保证所提供货物及技术等不会以任何方式侵犯到第三方的知识产权及其他合法权益，否则由此产生的责任由投标方自行承担；如因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿（包括但不限于直接损失赔偿金、违约金、律师费、鉴定费、调查取证费、差旅费、诉讼费等）。

四、报价要求

1.投标报价清单（格式参考）
	序号
	货物名称
	规格/品牌/型号
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	投标总价（以上各项之和；币种：人民币；单位：元）


2.报价要求：项目报价经费控制上限为41万元（报价如超出此限额，均视为无效投标）。投标报价包含清单设备（主件、配件等）、运输费、设计优化、安装、调试、设备分布图、质保维修维护、辅材、增值税等满足项目需求的全部费用。


