附件5

技术参数要求偏离表

| 序号 | 内容 | 技术参数 | 投标技术响应 | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)智慧养老WiFi专网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口； |  |  |
|  |  | 2、三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps； |  |  |
|  |  | 3、要求设备支持QOS，支持端口流控。 |  |  |
| 2 | POE交换机1 | 1、24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机； |  |  |
|  |  | 2、二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps； |  |  |
|  |  | 3、整机待机终端300个或带200W像素IPC150个。 |  |  |
| 3 | POE交换机2 | 1、8个千兆电口+2个千兆上联光口； |  |  |
|  |  | 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps。 |  |  |
| 4 | 吸顶无线AP | 1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议； |  |  |
|  |  | 2、双频Wi-Fi 6吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线； |  |  |
|  |  | 3、整机最大接入速率不小于2976Mbps。 |  |  |
| 5 | 面板无线AP | 1、支持标准802.11b/g/n和802.11a/n/ac Wave1/Wave2； |  |  |
|  |  | 2、双频面板AP，含一个前置百兆下联口和一个后置百兆上联口。内置天线； |  |  |
|  |  | 3、整机最大无线接入速率不小于1167Mbps。 |  |  |
| 6 | AC | 1、包含2个万兆光口，4个2.5G电口，4个千兆电口； |  |  |
|  |  | 2、免License授权，最大可管理1200台网关/交换/AP等设备 |  |  |
| 7 | 网桥 | 1、支持5 GHz：867Mbps，2.4 GHz：150Mbps，总带宽不小于1017Mbps； |  |  |
|  |  | 2、支持1个10/100Mbps自适应以太网接口； |  |  |
|  |  | 3、最大桥接距离3公里。 |  |  |
| 8 | 机柜 | 1、标准19英寸网络机柜，用于核心设备集中安装部署，具备良好的散热、防尘及防护性能。 |  |  |
| 9 | 网络安全设备 | 1、网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps |  |  |
|  |  | 2、并发连接数≥360万 |  |  |
|  |  | 3、每秒HTTP新建连接数≥8万 |  |  |
|  |  | 4、具备下一代防火墙能力，并支持基于特征威胁检测有效防护漏洞攻击、恶意代码及WEB安全威胁 |  |  |
|  |  | 5、16个千兆电口，2个万兆光口 |  |  |
| 10 | 线缆材料 | 1、六类非屏蔽网线：材质为无氧铜；线芯结构：4对8线； |  |  |
|  |  | 2、光缆：适配千兆/万兆光模块，满足室外长距离传输需求，具备防水、防晒、抗腐蚀性能。 |  |  |
| 11 | 安装辅材 | 按国家标准执行。 |  |  |
| 12 | 宽带接入 服务 | 宽带总上行速率≥400Mbps，下行速率≥2000Mbps |  |  |
| （二）通讯信号覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 室内吸顶全向天线 | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：水平方向图：360°全向 |  |  |
|  |  | 3：垂直波瓣宽度：35°～90° |  |  |
|  |  | 4：天线增益：3～6 dBi |  |  |
|  |  | 5：最大功率：50 W |  |  |
|  |  | 6：具备绝缘、防尘、阻燃特性 |  |  |
| 2 | 室内壁挂定向天线 | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：水平半功率角：60°～90° |  |  |
|  |  | 3：垂直半功率角：50°～70° |  |  |
|  |  | 4：天线增益：7～10 dBi |  |  |
|  |  | 5：最大功率：50 W |  |  |
|  |  | 6：具备绝缘、防尘、阻燃特性 |  |  |
| 3 | 无源器件功分器腔体300W二功分 | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：分配方式：二等分（3dB 耦合） |  |  |
|  |  | 3：阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 4：插入损耗（含分配损耗）：≤ 3.3 dB |  |  |
|  |  | 5：平均功率容量：300 W |  |  |
| 4 | 无源器件耦合器腔体300W 5dB | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：耦合度：5 ± 0.5 dB |  |  |
|  |  | 3：阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 4：插入损耗：≤ 1.2 dB |  |  |
|  |  | 5：平均功率容量：300 W |  |  |
| 5 | 无源器件耦合器腔体300W 6dB | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：耦合度：6 ± 0.5 dB |  |  |
|  |  | 3：阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 4：插入损耗：≤ 1.0 dB |  |  |
|  |  | 5：平均功率容量：300 W |  |  |
| 6 | 无源器件耦合器腔体300W 7dB | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：耦合度：7 ± 0.5 dB |  |  |
|  |  | 3：阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 4：插入损耗：≤ 1.5 dB |  |  |
|  |  | 5：平均功率容量：300 W |  |  |
| 7 | 无源器件耦合器腔体300W 10dB | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：耦合度：10 ± 0.5 dB |  |  |
|  |  | 3：阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 4：插入损耗：≤ 0.6 dB |  |  |
|  |  | 5：平均功率容量：300 W |  |  |
| 8 | 无源器件耦合器腔体300W 15dB | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：耦合度：15± 0.5 dB |  |  |
|  |  | 3：阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 4：插入损耗：≤ 0.5 dB |  |  |
|  |  | 5：平均功率容量：300 W |  |  |
| 9 | 无源器件耦合器腔体300W 20dB | 1：频率范围（MHz）800–3700 MHz |  |  |
|  |  | 2：耦合度：20± 0.5 dB |  |  |
|  |  | 3：阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 4：插入损耗：≤ 0.4 dB |  |  |
|  |  | 5：平均功率容量：300 W |  |  |
| 10 | 线缆材料 |  |  |  |
| 10.1 | 馈线1/2" | 1：特性阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 2：工作频率：DC ～ 6 GHz（常规） |  |  |
|  |  | 3：绝缘电阻：≥ 10000 MΩ·km |  |  |
|  |  | 4：外径：约 12.0 mm |  |  |
|  |  | 5：阻燃等级：CSA FT4 / GB 阻燃 C 级 |  |  |
| 10.2 | 馈线7/8" | 1：特性阻抗：50 Ω |  |  |
|  |  | 2：工作频率：DC ～ 6 GHz（常规） |  |  |
|  |  | 3：绝缘电阻：≥ 10000 MΩ·km |  |  |
|  |  | 4：外径：约 22.0 mm |  |  |
|  |  | 5：阻燃等级：CSA FT4 / GB 阻燃 C 级 |  |  |
| 11 | 安装辅材 | 按国家标准执行。 |  |  |

注：

1.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

2.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。