心理辅导设备项目需求与评分标准

| 采购内容 | 数量 | 交期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唱吧机 | 2台 | 在签订合同后 30 日内完成（交货、安装、调试） | 含安装、调试 |
| 户外信息发布显示屏 | 20台 |  | 含10台安装、调试 |
| 室内P2全彩LED显示屏 | 1台 |  | 含安装、调试 |

1、唱吧机技术参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 唱吧机 | 1.屏幕尺寸：高清液晶显示器，主显示器32英寸，操作屏幕21.5英寸 2.产品重量：600KG； 3.内置系统：HiFi配置 4.KTV系统歌曲：88000+，支持U盘添加所需资源到机内； 5.网络：可联网自动更新系统及下载曲目； 6.带朗读功能，朗读文章26000+，支持U盘添加所需资源到机内。 |

2、户外信息发布显示屏技术参数

| 结构 | 安装方式 | 落地竖屏 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观尺寸 | 见外观尺寸图 |
|  | 外观颜色 | 黑色 |
|  | 材质 | 整机外壳采用2MM镀锌板，表面喷涂户外粉 |
|  | 玻璃 | 6 mm 超白钢化玻璃 防眩光 防反射 透光率98%以上 |
|  | 防水 | 三层复合密封胶条，多角度不进水 |
|  | 防盜 | 三级门锁防护，隐藏式螺钉设计 |
|  | 防尘 | 内部过滤网装置 |
|  | 防锈防腐 | 高强度镀锌钢板，户外粉表面处理 |
|  | 外壳工艺 | 数冲+折弯+焊接+打磨+烤漆 |
|  | 防护等级 | IP55 |
| 液晶屏 | 面板尺寸 | 55寸 |
|  | 面板类型 | TFT-LED，液晶屏 |
|  | 显示比例 | 16:9 |
|  | 显示尺寸 | 55寸：1210*683mm |
|  | 可视角度 | 178/178/178/178 |
|  | 响应时间 | 5ms |
|  | 工作频率 | 120Hz |
|  | 分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) |
|  | 对比度 | 1500:1 |
|  | 亮度 | 2500cd/m2 |
|  | 色彩 | 16.7 M |
|  | 使用寿命 | 5万小时以上 |
| 主板配置 | CPU | RK-3288 A17芯片 六核CPU |
|  | 主频 | 1.8GHz |
|  | 内置存储 | 16G |
|  | 存储器扩展 | 最高支持32GB的SD卡扩展 |
|  | 运行内存 | 2G |
|  | 网络支持 | 以太网、WiFi |
|  |  | 支持板载3G/4G模块功能（可选，默认无） |
|  | 蓝牙 | 支持板载蓝牙功能（可选，默认无） |
|  | 电源电压 | 12V DC-IN |
| 文件系统 | 操作系统 | Android 5.1及以上系统.(支持升级) |
|  | 语言 | 简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言； |
| 基本接口 | USB2.0接口 | ×2 |
|  | VGA输出 | ×1 |
|  | HDMI输出(可选) | ×1 |
|  | AV 输入 | ×4 |
|  | 音频输出 | 功放输出，可直接驱动2*5W/8Ω喇叭 |
|  | SD卡 | 1个标准SD卡插槽 最大支持32GB |
|  | MicroPhone | ×1 |
|  | RTC实时时钟 | 1个时钟电池座 |
| 防护 | 防水 | 三复合密封胶条，多角度不进水 |
|  | 防漏电 | 过3C认证品牌漏电保护器 保护机器和周围人身安全 |
|  | 防雷 | 特有避雷装置，无惧雷电 |
|  | 防尘 | 内部过滤网装置 |
|  | 防爆 | 6MM钢化玻璃，防爆，防紫外线,低反射，透光率97%以上 |
|  | 防眩光 | 6mmAR减反射玻璃，进口玻璃原片，采用AR镀膜 |
| 防水喇叭 |  | 8欧10W 大功率喇叭 不怕进水 声音大而响亮 |
| 时控开关 |  | 以微电脑芯片为核心配合电子电路等组成一个电源开关控制装置。它可预设定每天或一周内20次不同时间的开/关控制，还具有任意循环定时功能、键盘锁定、夏时制和12/24小时制转换功能。本机内置一枚可充电镍氢电池作为备用电源，在脱离电源的情况下，仍可保持计时显示和储存的各项数据达9个月以上。 |
| 防雷装置 |  | 户外光伏电源防雷模块本电涌保护器主要应用于光伏配电系统的雷电或其它瞬时过电压的电涌保护。产品内置针对高压直流电源的过热过流保护功能，可为光伏配电系统提供C级电涌保护。产品采用35毫米DIN导轨安装方式，模块可独立更换，便于安装及维护，带有遥信告警接口(干接点)，便于远程监控电涌保护器状态。 |
| 漏电保护器 |  | 防止漏电 使用安全，符合国家安规要求 |
| 温度控制 |  | 内置感温探头传感设备，有效识别机内温度变化 ,温控显示系统，温度的变化可以显示在PCB LED上.智能控制风机风速，可根据温度的变化进行智能调节,温控显示版有风扇监控指示灯；工作时全称监控。 |
| 防尘、防潮 装置 |  | 采用3M高风量过滤器（≤90Pa 2.5m/s)产品符合UL安规认证及欧盟，ROHS环保要求，针对风沙雾霾等恶劣天气，有效阻止异物进入整机内部，6个月内清洁进风口和过滤网一次，12个月更换一次二级空气过滤网。 |
| 亮度控制 |  | 内置感光探头，可根据户外光线的强弱自动调节LCD显示屏幕的亮度，LED背光控制、传感核心技术，提高光感传输的灵敏度，有效识别、达到控制、调节LED背光的亮度。 |
| LED背光源 |  | 高亮度液晶屏，亮度达到1500-2500 cd/m2； 采用的是LED背光源，寿命达到50000小时，环保节能动态对比度高，显示画面更晰； 结合散热方案精确控温，显示屏7*24小时工作亮度无衰减 |
| 散热系统 （风扇） | 采用智能风冷系统散热 |  |
|  | 风机调速板 智能控制风速 节能省电 |  |
|  | 可满足—40℃至55°C的环境下液晶显示幕不黑化 |  |
|  | 可自动感温，保证机器内部温度在5°C 至 25°C范围内（保证机器内部环境温度在-5到55度之间正常使用） |  |
|  | 专利技术的散热系统 |  |
|  | 确保阳光直射下的液晶屏不黑化 |  |
|  | 内置感温探头传感设备，有效识别机内温度变化 |  |
|  | 智慧控制风机风速，可根据温度代变化进行智慧调节 |  |
|  | 温控显示板有风扇监控指示灯 工作时全程监控 |  |
|  | 采用工业级制冷风机 |  |
|  | 风机独特降噪音功能 |  |
| 产品测试 | IP55测试 |  |
|  | 高温老化 |  |
|  | 低温老化 |  |
|  | 模拟太阳光测试 |  |
|  | 防水测试 |  |
| 喷涂处理 | 清洗 | 喷涂前对钣金表面、里侧等所有部分进行酸性、 碱性全方位清洗；部分表面需要做钝化处理. |
|  | 防锈措施 | 清洗完毕后打底喷防锈漆 |
|  | 喷涂 | 喷户外专用粉末（可确保5-8年不出现掉漆、脱漆等不良现象） |
| 工作环境 | 温度控制 | 风冷（可选空调，费用另算） |
|  | 工作温度 | —30°C 至 +55°C（空调） |
|  | 工作湿度 | 5% 至 90% |
|  | 存储温度 | —40°C 至 5°C |
|  | 储存湿度 | 10%～85% |
|  | 电源管理 | 符合 VESA DPMS 标准 |
| 功率 | 输入电压 | AC110-240V |
|  | 正常工作功耗 | ≤350W |
|  | 总功率 | ≤550W |
|  | 待机功耗 | ＜3W |
|  | 立体声音效 | 额定功率：10W×2 峰值功率:15W×2 |
| 包装规格 | 纸箱规格 | 以实物为准 |
|  | 打木架规格 | 以实物为准 |
|  | 机器重量 | 155KG |
| 其他 | 品质标准 | ISO9001 |
|  | 环保标准 | 符合国际环保标准 |
|  | 电源管理 | 符合 VESA DPMS 标准 |
| 基本功能 | 发布软件 | 免费赠送信息发布软件永久使用权 |
|  | 任意分屏 | 节目画面支持可视化多区域编辑，可任意分屏，对视频、图片等素材进行任意缩放、移动至任意区域，可设置节目播出长度、优先级等节目属性、多个节目可以同时发布给终端，终端按照节目的优先级和播放时间顺序播放； |
|  | 播放模式 | 支持节目内多场景循环、定时、脱机、优先级指定播放； |
|  | 播放内容 | 文本、图片、动画、网页、天气、新闻、文档、PDF、视频、音频等； |
|  | 视频播放 | 支持AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD格式），VOB（DVD格式），PMP,MPEG，.MPG,， FLV（H.263，H.264），ASF ，TS， TP，3GP，MPG等30种格式以上； 最高可支持分辨率3840*2160；最大支持HDMI2160P全高清输出； |
|  | 音频播放 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV格式音频播放，支持歌曲列表功能； |
|  | 远程管理 | 可以对播放端进行分级分区管理，分区级数不受限制。能对播放端进行远程日志查询和屏幕查看，可以及时发现可能出现的播放端故障或网络异常。能够对对播放端进行远程唤醒、开机、重启、关机、静音、校时等，远程设置播放端定时开关机等； |
|  | 权限管理 | 系统有严格的用户权限管理机制，可限制到每个功能模块，可任意分配用户所属终端，同一终端可以被多个用户同时管理； |
|  | 中央信息管理 | 系统采用B/S架构，管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统； |
|  | 滚动字幕播放 | 支持滚动字幕发布，可以同时播出多个滚动字幕。 滚动字幕的字体、大小、颜色、背景等属性可以灵活设置； |
|  | 网络平台 | 系统支持局域网、互联网、专用网络、ADSL、3G、wifi； |
|  | 终端监控 | 实时查看各终端的网络联机状态和开关机状态，可对终端下载节目文件的实时状态进行监控；并可监控每条指令发出后终端的执行状态，监控终端实时播放画面；确保终端运转的稳定性； |
|  | 远程管理升级 | 可以远程对终端进行日常维护和系统升级，可远程设置终端音量大小； |
|  | 终端清理功能 | 系统支持智能清理功能，可自动清理不再使用的文件，也可手动清除存储内容； |
|  | 单机功能 | 支持在网络异常下把制作好的节目直接导入到存储卡里进行播放； |
|  | 断点续传 | 支持定时下载并支持下载断点续传，并可针对每个终端进行带宽控制； |
|  | 遥控点播 | 可以通过遥控器去选择节目播放； |
|  | 查询互动功能 | 可以通过软件后台制作查询互动节目、实现查询功能。对接触摸系统可以设置点击屏幕立即调用触摸系统，间隔时间后自动恢复到正常多媒体播放系统； |
|  | 统计功能 | 可对所有用户操作进行日志统计，可统计某段时间内所有节目以及节目中的场景、图片、视频播放次数，可统计终端在线时长； |
|  | 负载分发 | 支持多服务器分发管理机制，以便将来系统进行扩展； |
| 网络功能 | 浏览器 | UCWeb，Google等多种浏览器； |
|  | 在线娱乐 | 可支持在线视频,电视,电影,音乐,电台； |
|  | 办公软件 | WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,TXT； |
|  | 扩展性 | 安卓市场多达2万多种优秀软件免费下载； |
| 其他功能 | 图片浏览 | 支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览/幻灯片播放,最高支持到4096*4096分辨率； |
|  | 文本阅读 | 支持TXT,PDF,HTML,HTM,CHM,UMD，流水字幕； |

3、室内P2全彩LED显示屏

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2全彩显示屏 | 1、室内SMD全彩显示屏； 2、像数点间距：2mm； 3、显示尺寸：3.2m*1.76m=5.632m2 4、像素构成:1R1G1B； 5、像素密度:≥160000点/㎡； 6、模组尺寸：320mm*160mm； 7、模组像素：160*80； 8、扫描方式：1/40扫； 9、屏幕亮度：≥600cd/㎡； 10、套件材质：采用聚碳酸脂和玻璃纤维材质; 11、为确保屏体的安全性，LED显示屏所使用的PCB板、防火保护外壳及内部其它元器件均达到V-0等级阻燃; 12、对比度：≥5000：1； 13、换贴频率：≥60Hz； 14、驱动方式：恒流驱动； 15、刷新率：≥3840Hz； 16、低亮高灰：亮度为20%时，信号处理深度（灰度等级）达到14bit； 17、色温：1000-18000K可调； 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗振动、搞雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50; 19、人眼视觉舒适度:VICO指数≤1，投标时提供国家认可的检测机构出具的CNAS认证的有效检测报告，并加盖制造商公章； 20、产品通过光生物安全检测。 |
| 2 | 视频控制器 | 最大可接收1920×1200 像素的高清数字信号；支持HDMI 和DVI，高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4 个千兆网口输出。具有2 类视频输入接口，包括1 路HDMI 和1 路DVI； 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载390 万像素，最宽可达10240点，或最高可达8192 点；支持视频源任意切换，缩放和裁剪；支持画面偏移。 |
| 3 | 全彩接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度512点，打折带载：长度256点，高度256点。 |
| 4 | 屏体钢架结构 | 国标，现场焊接，40X40X20mm方通，安全、牢固。 |
| 5 | 屏体外框装饰 | 铝型材包边装饰，颜色调美观、做工精美。 |
| 6 | 配电箱 | 国标10KW配电箱，含漏保开关、自动开关，具有过压、过流保护、延时上电功能。 |
| 7 | 电缆线及辅材 | 国标线材，5芯*4.0mm2电缆线、线管、线槽等所需的辅材。 |
| 8 | 安装调试 | - 安装和调试（含脚手架、安全防护措施）； - 屏体采用壁挂式安装。 |

评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务部分 | 30分 | - 所投产品生产厂家具有ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO14001：2015环境管理体系认证。 2、所投产品生产厂家具有ISO45001：2018职业健康管理体系认证。 3、所投产品生产厂家具有ISO50001：2018能源管理体系认证。 4、所投产品生产厂家具有IECQ有害物质过程管理证书。 5、所投产品生产厂家具有国家发改委、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的“国家认定企业技术中心”资格。 6、所投产品生产厂家在应用推广先进科学技术成果，完成重大科学技术工作计划、项目等方面，做出突出贡献,并获得国家级奖项并提供证明文件。 7、所投产品生产厂家获得国家级工业设计中心认证。 8、所投显示屏厂家获得经工业和信息化部认定的“绿色供应链试点企业”荣誉证书。 9、所投产品生产厂家本年度内信用评级AAA级且税务评级连续5年(含)以上,并提供证明文件。 10、所投产品生产厂家拥有能效指数算法或及其相关自主技术,可实现LED显示屏的功耗降低提升显示屏能效指数,并提供证明文件。 11、为保证投标产品的供应、设备管理、售后服务、维护保养的效率与准确性，投标产品生产厂家具有《中国商品条码系统成员证书》，并提供证明文件。 12、为保证项目产品的品牌一致性，方便设备供应、设备管理与维护保养，投标的LED类产品、液晶产品为同一品牌，提供相关产品的3C证明和第三方检测报告。 13、所投产品生产厂家获得高新技术企业证书，并提供证明文件。 14、所投LED产品通过节能认证，并提供证明文件。 15、所投产品生产厂家获得国家版权局计算机软件著作权登记证书，并提供证明文件。 （以上资料需提供证书复印件并加盖生产厂家公章，提供合格资料的，每项得2分。未提供不得分。） |
| 技术部分 | 25分 | - 投标人对招标文件中货物技术参数要求、指标的响应程度，即投标文件满足了招标文件所有要求的各项技术指标。 （技术指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。） - 套件材质采用聚碳酸脂和玻璃纤维材质， LED显示屏所使用的PCB板、防火保护外壳及内部其它元器件均达到V-0等级阻燃；低亮高灰：亮度为20%时，信号处理深度（灰度等级）达到14bit；具有防静电、防电磁干扰；人眼视觉舒适度:VICO指数≤1。产品通过光生物安全检测。提供有效检测报告，并加盖生产厂家公章。 3、视频控制器支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，并加盖生产厂家公章。 4、全彩接收卡支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，并加盖生产厂家公章。 （以上资料需提供证书复印件并加盖生产厂家公章，未提供合格资料的，每项扣2分，扣完为止。） |
| 售后服务方案 | 10分 | - 提供电子屏、接收系统、视频处理器、控制主机等主要设备生产厂商针对本项目的售后服务承诺函复印件。 - 根据投标人提出的实施方案进行综合评分，实施方案包含：交付时间、施工方案、培训计划、技术支持及应急方案，方案完善，可操作性和针对性强。 （优秀得10分，较好得5分，一般得3分，未提供或不符合要求为0分。） |
| 同类项目案例 | 5分 | 投标人或生产厂家具有自2019年6月以来的供货安装项目经验案例经验。 注：以近似类型项目的中标通知书或合同关键页复印件为准，不限项目地点（加盖公章。） （每提供一个有效业绩得1分，本项总计最多得5分。） |