粤海街道滨海大道及海德三道深圳湾体育中心路段防爬网采购项目招标文件

- 项目概况

粤海街道滨海大道、海德三道深圳湾体育中心路段长期存在行人横穿道路现象，事故风险突出。为进一步规范道路交通秩序，保障行车安全，切实消除道路横穿风险，粤海街道计划采购安装此路段的防爬网，长度995米，高1.6米。

项目名称：粤海街道滨海大道及海德三道深圳湾体育中心路段防爬网采购项目

项目预算：30.8450万元

- 服务内容

- 按照《城市道路交通管理设施设置技术规程》规范要求，采购防爬网并在滨海大道、海德三道深圳湾体育中心路段安装，同时负责1年内的免费维护。

- 供应商资格要求

（一）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织，并具有相关经营范围【提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书（格式自拟），但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理】；已由集团（或总公司）授权的，集团（或总公司）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（二）①具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；②参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；③参加本项目政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为；④未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；⑤除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须提供《政府采购投标及履约承诺函》）。

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。

（四）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

（五）供应商需具有住建部颁发有效期内的市政或建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供扫描件，原件备查）。

- 评标定标方法

本项目采用综合评分法：是指在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件规定的各项因素进行量化打分，最终按照评标总得分由高至低排序推荐候选中标人或中标人的评标方法。

| 序号 | 评分项 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 |  |  | 30 |
|  | 1.本项目投标报价金额为所有服务内容的全部“单项服务报价（元）”的合计金额； 2.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 产品技术参数 | 20 | （一）评分内容 投标人需提供产品技术参数，最低标准如下： 1.基础尺寸： ★网体尺寸：网高≥1.6m，单段长度按2.9m标准段设计，立柱间距≤2.9m。 2.核心结构参数： 立柱：60×60×5mm热镀锌钢方通，表面喷深灰色氟碳漆（符合《中国建筑色卡国家标准》GB/T18922-2008 0976号色）；边框：40×40×3mm热镀锌钢方通，与网片满焊连接，表面同立柱防腐处理；网片：采用358密纹结构，丝径≥4.0mm（低碳钢丝，符合Q195材质标准），网孔规格12.7×76.2mm（±1mm偏差），无踩踏、抓握支撑点；连接方式：M12对拉螺栓上下端固定立柱，网片与边框满焊，焊接强度≥540N/m²。 3.防腐性能： 表面处理：热镀锌+深灰色氟碳漆双层防腐，热镀锌层厚度≥600g/m²（符合GB/T13912标准），氟碳漆总厚度≥70μm（底漆1道+面漆2道）；防腐要求：无漏镀、锌瘤、起皮、漆层脱落等缺陷，耐盐雾性能≥1000h，耐候性≥5年；配件防腐：化学螺栓、对拉螺栓等配件均采用热镀锌处理，镀锌量≥350g/m²。 4.结构强度与安全性能： ▲抗拉强度：网片与边框连接点抗拉强度≥1500N，立柱抗风荷载≥0.5kN/m²（适配深圳地区50年一遇风速35.2m/s）；▲防破坏性能：抗剪切（普通钢丝钳无法剪切网丝）、防攀爬（网孔无手指/脚趾抓握空间）； 整体稳定性：3kJ冲击荷载下无断裂、脱焊、变形，安装后无晃动。 （二）评分依据 评审小组根据《技术指标偏离表》（以下简称“偏离表”）响应情况进行打分，全部满足的得20分，一般参数负偏离一项扣1分，重点技术参数▲项负偏离一项扣3分。扣完为止。 偏离表应如实对应填写所投产品的具体参数。如要求提供“厂家网站截图/说明书/厂家出具的参数文件/检验报告”等证明资料的，需按要求提供相关证明资料；提供的证明资料与所填写内容不一致的，以证明资料为准，原件备查。 注：带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。 |
|  | 2 | 安装方案 | 15 | （一）评分内容： 针对本项目的需求制定安装方案，内容包括： 1.方案的完整性； 2.施工工艺； 3.工期保障； 4.安全文明施工。 （二）评分依据： 投标人提供的安装方案每满足以上1点要求的得1分，最高得4分。 在此基础上，评审委员根据相应情况进行打分： 优：方案内容完整、科学合理、清晰准确，得9-11分； 良：方案内容较为完整、较为合理、较为清晰，得6-8分； 中：方案内容有部分缺少、基本合理、基本清晰，得3-5分； 差：方案存在内容严重缺失、不合理、不清晰任一情形的，得0分。 以上两点累积相加，满分为15分，最低为0分。 |
|  | 3 | 维护方案 | 15 | （一）评分内容： 针对本项目的需求制定安装方案，内容包括： 1.维护内容； 2.维护周期； 3.维护保障； 4.质保承诺。 （二）评分依据： 投标人提供的项目安装方案每满足以上1点要求的得1分，最高得4分。 在此基础上，评审委员根据相应情况进行打分： 优：方案内容完整、科学合理、清晰准确，得9-11分； 良：方案内容较为完整、较为合理、较为清晰，得6-8分； 中：方案内容有部分缺少、基本合理、基本清晰，得3-5分； 差：方案存在内容严重缺失、不合理、不清晰任一情形的，得0分。 以上两点累积相加，满分为15分，最低为0分。 |
| 3 | 综合实力 |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 企业认证情况 | 6 | （一）评审内容： 投标单位通过以下管理体系认证，满足一项得2分，最高得6分： 1．质量管理体系认证证书； 2．环境管理体系认证证书； 3．职业健康安全管理体系认证证书； （二）评分依据： 要求提供所有有效的认证证书扫描件（原件备查）。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  | 2 | 同类项目业绩 | 6 | （一）评审内容： 提供投标人自2022年1月1日至本项目投标截止之日止，已完成交通围挡、护栏等市政设施供货安装项目，每个项目得1分，本项最高得6分。 （二）评分依据： 提供项目合同（或协议）关键页（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）扫描件，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  | 3 | 团队综合能力 | 8 | （一）评审内容： 1.项目负责人具备注册建造师二级资质的得4分； 2.团队服务成员具备中级或以上职称证书的每提供一个得2分，本项最高得4分。 （二）评分依据： 提供相关证书复印件，原件备查，相关人员提供近1个月社保缴纳证明。 |

五、商务需求

（一）供货期

自合同签订之日起1个月内。

（二）供货地点

深圳市南山区粤海街道滨海大道及海德三道深圳湾体育中心路段。

（三）报价要求

1.本项目费用采用包干制，应包括货物成本、法定税费和利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

3.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

4.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

5.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务保修期限延长申请将不获批准。

（四）付款方式

按照区财政局的支付要求和采购人内部管理制度进行支付，具体以合同签订为准。

六、投标文件编制

投标文件一正四副（副本可采用正本盖章复印件，正本与副本须分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件须编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，采购人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。），要求按以下顺序编制，并密封包装：

1.投标报名表

2.报价一览表

3.投标人资质条件

3.1营业执照复印件加盖公章

3.2法人证明及法人身份证复印件或法人授权委托书及被委托人身份证复印件

4.技术部分

5.综合实力部分

6.技术指标偏离表

7.政府采购投标及履约承诺函

8.供应商基本情况表

9.投标人认为需要补充的资料（由投标人自定）